0.1	NASLOVNA STRAN

0.1 NASLOVNA STRAN, PRILOGA 1 PRAVILNIKA O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI Ur.l. RS, št. 55/2008, OD TU NAPREJ PPD

- VODILNA MAPA

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 1, 01.01.2012

V PRIMERU, DA GRE ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE: Spremembe in dopolnitve 16.člen PPD, 2.točka: Po začetku postopka za izdajo gradbenega dovoljenja projekta ni dovoljeno razvezovati ali spreminjati. Spremembe in dopolnitve projekta nastale med upravnim postopkom se vložijo kot dodatek k projektu pri čemer mora odgovorni projektant izrecno označiti, da gre za spremembe ali dopolnitve, kaj se spreminja, ter navesti zaporedno številko in datum spremembe ali dopolnitve. Dodatek se zveže ter opremi z žigom in podpisom odgovornega projektanta posameznega načrta, ki se je spreminjal in odgovornega vodje projekta.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LAHKO VSEBUJEJO SAMO SPREMENJENI DEL (TEKST IN/ALI GRAFIKO), LAHKO PA SO V TEKSTU SPREMEMBE OZNAČENE Z DRUGO BARVO ALI DRUGAČE JASNO RAZVIDNE!

INVESTITOR:	ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana

IME, PRIIMEK IN NASLOV INVESTITORJA OZ. NJEGOV NAZIV IN SEDEŽ

- OBJEKT:	STANOVANJSKA HIŠA NOVAK

- POIMENOVANJE OBJEKTA, NA KATEREGA SE GRADNJA NANAŠA

- npr. stanovanjska hiša z imenom investitorja ali drugo ime, ki označuje značilnost objekta (npr.okrogla hiša).

- Naziv objekta ne more biti samo »stanovanjska hiša«. V TO NAVEDBO SE NE PIŠE VRST GRADNJE –  NPR. NOVA GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE !

- VRSTA PROJEKTNE

- DOKUMENTACIJE:	PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

- Sprememba PGD V PRIMERU, DA GRE ZA SPREMEMBO PGD SE TO DOPIŠE POD OSNOVNO VRSTO

- IDZ Idejna zasnova, IDP Idejni projekt, PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, PZI Projekt za izvedbo, PID Projekt izvedenih del

ZA GRADNJO: 	NOVA GRADNJA - DOZIDAVA

- NOVA GRADNJA, DOZIDAVA, NADZIDAVA, REKONSTRUKCIJA, ODSTRANITEV OBJEKTA,

- SPREMEMBA NAMEMBNOSTI (objekt lahko obsega eno ali več vrst navedenih gradenj).

Dozidava in nadzidava: definicija 2.člena 7.1 točke ZGO-1:«gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled«. Natančnejše definicije dozidave in nadzidave ZGO-1 ne vsebuje, izraza se uporabljata smiselno v povezavi z definicijo v 2.členu, 7.2 točki ZGO-1 za rekonstrukcijo, ki je omejena na 10% povečanje prostornine stavbe.

V PRIMERU, DA GRE ZA DOZIDAVO, NADZIDAVO ALI LEGALIZCIJO SE VPIŠE ZA VRSTO GRADNJE NOVA GRADNJA IN ZA POMIŠLJAJEM PODROBNEJŠI OPIS.

PROJEKTANT:	ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana

- NAZIV PROJEKTANTA, SEDEŽ, IME IN PODPIS ODGOVORNE OSEBE PROJEKTANTA, ŽIG

IME, PRIIMEK IN NASLOV FIZIČNE OSEBE Z DEJAVNOSTJO (s.p., samostojni ustvarjalec na področju kulture) ALI NAZIV IN SEDEŽ PRAVNE OSEBE NA KATERO SE GLASI PROJEKTANTSKO ZAVAROVANJE (firma) (d.o.o., d.d.)

- PETER NOVAK, univ.dipl.inž.arh.

- IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE PROJEKTANTA (direktor, pooblaščena oseba), ŽIG PODJETJA IN PODPIS

- ODGOVORNI

- VODJA PROJEKTA:  	JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A  IME IN PRIIMEK, STROKOVNA IZOBRAZBA, OSEBNI ŽIG, PODPIS

ŠTEVILKA PROJEKTA:	12-000 ŠTEVILKA PROJEKTA, EVIDENTIRANA PRI PROJEKTANTU

KRAJ IN DATUM

IZDELAVE PROJEKTA:	LJUBLJANA, oktober 2012

KRAJ IN DATUM IZDELAVE VODILNE MAPE (NI POTREBNO, DA SO DATUMI NA VSEH DELIH PROJEKTA ENAKI).  DATUM V GD JE DATUM NAVEDEN NA VODILNI MAPI T.J. DATUM IZDELAVE PROJEKTA, DATUM PROJEKTA POSLANEGA V SOGLASJA IN TISTEGA, KI JE ODDAN NA UE ZA IZDAJO GD MORA BITI ISTI!!!!

NA TO STRAN SE LAHKO DODA TUDI ŠTEVILKA IZVODA

0.2	KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE

( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID), 2.STRAN PRILOGE 1 PPD

6.člen PPD: »Če ima posamezna sestavina projektne dokumentacije, ki mora biti po tem pravilniku vložena v vodilno mapo, več strani, mora biti na vsaki strani označeno, za katero sestavino vodilne mape gre ter navedena označba zaporedne številke strani. Sestavine vodilne mape morajo biti v projekt vložene v vrstnem redu, kot je za posamezen projekt določeno v tem pravilniku in med seboj jasno ločene.«

NAVEDENO POMENI, DA MORA BITI NA VSEH STRANEH, NA KATERIH JE POSAMEZNA VSEBINA, NAPISAN NASLOV TE SESTAVINE VM. NPR. ČE SO SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH NA DVEH STRANEH, MORA BITI NA OBEH STRANEH NAPISAN TA NASLOV.

  - Naslovna stran

IZPOLNI IN VLOŽI SE PRVI OBRAZEC IZ PRILOGE 1 PPD 
( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID)

  - Kazalo vsebine vodilne mape
( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID )

  - Kazalo vsebine projekta

IZPOLNI IN VLOŽI SE TRETJI OBRAZEC IZ PRILOGE 1 PPD
( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID )

  - Splošni podatki o objektu in soglasjih

IZPOLNI IN VLOŽI SE ČETRTI OBRAZEC IZ PRILOGE 1 PPD
( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID )

  - Podatki o izdelovalcih projekta

IZPOLNI IN VLOŽI SE PETI OBRAZEC IZ PRILOGE 1 PPD
( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID )

  - Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
SAMO V PGD: IZPOLNI IN VLOŽI SE OBRAZEC IZ PRILOGE 2 PPD

  - Povzetek revizijskega poročila

SAMO V PGD, ČE JE REVIZIJA DEL PROJEKTA: IZPOLNI IN VLOŽI SE OBRAZEC IZ PRILOGE 3 PPD

  - Lokacijski podatki
( SAMO V IDZ, IDP, PGD )

  - Zbirno projektno poročilo 
SAMO V IDP IN PID

Posamezne točke, ki niso predmet posamezne vrste projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID), ki se izdeluje, se v seznamu prečrta in/ali spremeni v svetlejšo – sivo barvo ali na kakšen drug način jasno označi., LAHKO PA SE JIH TUDI IZPUSTI, ŠTEVILČENJE POSAMEZNIH DELOV PA SE NE SME SPREMINJATI

  - Izkazi
SAMO V PGD IN PID

  - Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev
SAMO V PGD

  - Izjava odgovornega vodje projekta izvedenih del in odgovornega nadzornika

SAMO V PID, IZPOLNI IN VLOŽI SE OBRAZEC IZ PRILOGE 4 PPD

(NEUSTREZNO IZPUSTI IN DODAJ)

0.3	KAZALO VSEBINE PROJEKTA

( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID) 3.STRAN PRILOGE 1 PPD

0	VODILNA MAPA

št.12-000

VRSTA NAČRTA, ŠT. NAČRTA. ČE JE NAČRTOV ISTE VRSTE VEČ, SE JIH OZNAČI S ŠTEVILKAMI 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3,.....

- 1/1	NAČRT ARHITEKTURE

št.12-000

- 1/2	NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL

št.12-000

UVRSTITEV NAČRTA ODSTRANJEVALNIH DEL NI PREDPISANA. LAHKO SE GA UVRSTI MED NAČRTE ARHITEKTURE ALI MED NAČRTE GRADBENIH KONSTRUKCIJ. ODGOVORNI PROJEKTANT SE DOLOČI GLEDE NA POOBLASILA OZ.VRSTO LICENCE (pri načrtih arhitekture ZAPS A ali ZAPS, pri načrtih gradbenih konstrukcij IZS G).

- 2	NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE

št.12-000

- 3/1	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

št.12-000

IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA, DA BO NAČRT MEHANSKO ODPOREN IN STABILEN (35.člen PPD – v primeru enostanovanjske stavbe) SE UVRSTI NAMESTO NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ! (načrt vsebuje naslovno stran, kazalo in izjavo)

- 3/2	NAČRT ZUNANJE UREDITVE

št.12-000

UVRSTITEV NAČRTA ZUNANJE UREDITVE JE OBIČAJNO MED NAČRTE GRADENIH KONSTRUKCIJ, LAHKO PA SE GA UVRSTI TUDI MED NAČRTE ARHITEKTURE ALI KRAJINSKE ARHITEKTURE. ODGOVORNI PROJEKTANT SE DOLOČI GLEDE NA POOBLASILA OZ.VRSTO LICENCE (pri načrtih arhitekture ZAPS A ali ZAPS, pri načrtih krajinske arhitekture ZAPS KA ali ZAPS, pri načrtih gradbenih konstrukcij IZS G).

- 4	NAČRT ELEKTRO INŠTALACIJ IN ELEKTRO OPREME

št.12-000

- 5	NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME

št.12-000

6	NAČRT TELEKOMUNIKACIJ

št.12-000

7	TEHNOLOŠKI NAČRT

št.12-000

8	NAČRT IZKOPA IN OSNOVNE PODGRADNJE ZA PODZEMNE OBJEKTE

št.12-000

NAVEDEJO SE VSE VRSTE NAČROVI. TISTI, KI JIH NI V PROJEKTU, SE OZNAČIJO S SVETLO BARVO IN/ALI PREČRTAJO ALI DRUGAČE JASNO OZNAČIJO.

ELABORATI: ( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID) NAVEDEJO SE TISTI ELABORATI, KI SO V PROJEKTU

Definicije 2.člen ZGO-1: 1. objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami;
1.1. stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju dejavnosti;

0.3	KAZALO VSEBINE PROJEKTA

- GEODETSKI NAČRT

št.12-000

ZA OBJEKTE: Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur.l. RS, št. 40/04)

- ZASNOVA/ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI

št.12-000

ŠTUDIJA ZA OBJEKTE /ZASNOVA SAMO ZA STAVBE:Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07), Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur.l. RS št. 28/05, 66/06, 132/06)

- NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI

št.12-000

ZA OBJEKTE: Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 34/08)

- KONSERVATORSKI NAČRT

št.12-000

ZA OBJEKTE: Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 16/08, 123/06, 8/11, 30/11), Pravilnik o konservatorskem načrtu (Ur.l. RS št. 96/09)

- ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE V STAVBAH  (ELBORAT URE)

št.12-000

ZA STAVBE: Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah - PURES (Ur.l. RS št.52/10)

- OCENA ZVOČNE IZOLACIJE/

po 31.12.2012 ELABORAT ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

št.12-000

ZA STAVBE: do 31.12.2012 Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. RS št.14/99, 110/02), po 31.12.2012 Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS št.10/12)

- ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI ALTERNATIVNIH SISTEMOV ZA OSKRBO Z ENERGIJO

št.12-000

ZA STAVBE: Energetski zakon (Ur.l. RS št.79/99, 8/00, 110/02, 50/03, 51/04, 26/05, 118/06, 9/07, 27/07, 70/08, 22/10, 37/11, 10/12)

- VARNOSTNI NAČRT

št.12-000

ZA OBJEKTE: Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS 3/2002, 57/2003, 83/2005):

- GEOLOŠKO POROČILO, GEOTEHNIČNO POROČILO

št.12-000

ZA OBJEKTE:

- ELABORAT AKUSTIKE PROSTOROV

št.12-000

ZA STAVBE:

- STROKOVNA OCENA VPLIVOV EMISIJE SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU ODPADNIH VOD – STROKOVNA OCENA O SKLADNOSTI NAPRAVE S PREDPISI

št.12-000

ZA NAPRAVE pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode, KADAR NI POTREBNO OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS št.47/05, 45/07, 79/09), obrazec PRILOGA 4

0.3	KAZALO VSEBINE PROJEKTA

- STROKOVNA OCENA VPLIVOV EMISIJE SNOVI V ZRAK

št.12-000

ZA NAPRAVE, KADAR ZARADI OBRATOVANJA NI POTREBNO OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE IN ZARADI POSEGA V OKOLJE NI POTREBNO OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE - Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l. RS št.31/07, 70/08, 61/09)

- STROKOVNA OCENA VPLIVOV VNOSA SNOVI V TLA NA VODE ZARADI INTENZIVNE KMETIJSKE DEJAVNOSTI

št.12-000

ZA NAPRAVE ZA NAMAKANJE RASTLIN, KADAR ZARADI POSEGA V OKOLJE NI POTREBNO OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE - Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur.l. RS št.84/05, 62/08, 113/09)

- STROKOVNA OCENA VPLIVOV VIRA SVETLOBE NA OKOLJE

št.12-000

ZA OBJEKT ALI STAVBO, KI VKLJUČUJE TUDI VIR SVETLOBE (SAMO ZA ZUNANJOST), KADAR NI POTREBNO OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS št.81/07, 109/07, 62/10)

- STROKOVNA OCENA O SKLADNOSTI Z ZAHTEVAMI UREDBE O MEJNIH VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA V OKOLJU

ZA NAPRAVO: če ne gre za napravo, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,

ZA OBRAT: če ne gre za obrat v skladu s predpisom, ki ureja preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic.

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list. Rs, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10)

(NEUSTREZNO IZPUSTI ALI DODAJ)

25.člen PPD (obvezni elaborati):

»Projektu PGD  je treba kot obvezen elaborat priložiti najmanj:

– geodetski načrt, izdelan po predpisih o geodetskem načrtu, če gre za rekonstrukcijo s katero se spreminja prostornina objekta ali novo gradnjo ali dozidavo objekta,

– za objekt, za katerega je študija požarne varnosti obvezna, študijo požarne varnosti, izdelano po predpisih o študiji požarne varnosti,

– pri stavbah, za katere študija požarne varnosti ni obvezna, zasnovo požarne varnosti, izdelano po predpisih o požarni varnosti v stavbah,

– načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan po predpisih o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, če gre za gradnjo, za katero je načrt gospodarjenja z odpadki obvezen,

– konservatorski načrt, izdelan po predpisih o varstvu kulturne dediščine, če gre za gradnjo, za katero je načrt obvezen,

– pri stavbah elaborat gradbene fizike, izdelan po predpisih o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah,

– pri stavbah ocena zvočne izolacije, izdelan po predpisih o zvočni zaščiti stavb,

– pri stavbah študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, izdelana po predpisih s področja učinkovite rabe energije, če je študija obvezna.«

29.člen PPD: »Projektu PZI je treba kot obvezen elaborat priložiti najmanj varnostni načrt po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, če gre za gradnjo, za katero je varnostni načrt obvezen«.

4. člen Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS 3/2002, 57/2003, 83/2005): »Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi.«

ZA IZDELAVO VARNOSTNEGA NAČRTA POSKRBI INVESTITOR ALI NADZORNIK, VLOŽI SE GA V PZI PROJEKT.

0.4	SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID), 4.,5.,6. STRAN PRILOGE 1 PPD

KRATICE ZA VRSTO GRADNJE: NOVA GRADNJA – NG, DOZIDAVA -DO, NADZIDAVA - NA, REKONSTRUKCIJA - RE, ODSTRANITEV OBJEKTA - OO, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI –SN. PRI VSAKI ALINEJI JE NAVEDENO KATERI PODATKI SE VPISUJEJO ZA POSAMEZNO VRSTO GRADNJE OZ. KATERI PODATKI SO RELEVANTI.

PODATKE SE VPISUJE ZA VSE OBJEKTE, KI SO PREDMET PROJEKTA (STAVBE IN GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE), GLEDE NA ZHTEVNOST (ZA NEZAHTEVNE SAMO TISTE DELE, KI JIH PREDPISUJE PPD, ZA ENOSTAVNE SAMO ZAHTEVNOST, LOKACIJO IN VELIKOST). ZA VSAK OBJEKT SE PODATKI VPISUJEJO LOČENO.

| zahtevnost objekta ZA VSE VRSTE GRADENJ | MANJ ZAHTEVEN OBJEKT ENOSTAVEN OBJEKT, NEZAHTEVEN OBJEKT, MANJ ZAHTEVEN OBJEKT, ZAHTEVEN OBJEKT Uredba o vrstah objekov glede na zahtevnost Ur.l. RS št. 37/08, 99/08. Kadar se hkrati z osnovno stavbo projektira tudi eden ali več nezahtevnih objektov, ki je ločenih od osnovne stavbe, se v to točko vpiše zahtevnost vseh objektov. Ostale točke splošnih podatkov o objektu in soglasjih se izpolnjujejo skladno s 5.členom Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost, ki določa kateri podatki se navajajo za nezahtevne objekte: lokacija, seznam zemljišč z nameravano gradnjo, navedba soglasij, zazidana površina, bruto tlorisna površina, število etaž, tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem, projekcija najbolj izpostavljenih delov, višinske kote, orientacija slemena, naklon strehe, kritina, odmiki od parcelnih mej, namen rabe – klasifikacija celotnega objekta. ZAHTEVNOST SE DOLOČA ZA VSE OBJEKTE (STAVBE IN GRADBENOINŽENIRSKE OBJEKTE, KI SO PREDMET PROJEKTA (npr. ČISTILNA NAPRAVA – do 50PE enostaven objekt, DOVOZNA CESTA – manj zahteven objekt, PARKIRIŠČE – manj zahteven objekt, LOPA – nezahtevni objekt, NADSTREŠEK – do 30m2 enostaven objekt, OPORNI ZIDOVI – nezahtevni objekt do višine 1,5m, OGRAJA – nezahtevni objekt do višine 2,2m, GREZNICA – nezahtevni objekt do 50m3,.....). Enostavni objekti se navedejo, vendar jih ni potrebno obdelovati niti v vodilni mapi, niti v ostalih delih projekta. |  |
| --- | --- | --- |
| klasifikacija celotnega objekta ZA VSE VRSTE GRADENJ, PRI SN SE VPISUJE KLASIFIKACIJA NOVE NAMEMBNOSTI | PODROČJE, ODDELEK, SKUPINA, RAZRED, PODRAZRED Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena Ur.l. RS št.109/11, Metodološka navodila za razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov 2012 http://www.stat.si/doc/klasif/cc_metod.pdf primer: 1 (stavbe)-področje, 12 (nestanovanjske stavbe)-oddelek, 121 (gostinske stavbe)-skupina, 1212 (Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev)-razred, 12120 (Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev)-podrazred |  |
| klasifikacija posameznih delov objekta (NE V IDZ) ZA VSE VRSTE GRADENJ, SN – DELEŽ SN V CELOTNI POVRŠINI OBJEKTA | delež v skupni uporabni površini objekta | šifra podrazreda |
|  | 60% | CC-SI 12120 |
|  | 40% | CC-SI 12301 |
| druge klasifikacije ZA VSE VRSTE GRADENJ, RAZEN PRI OO SE NE NAVAJA, KER NE GRE ZA PROJEKTIRANJE | Navedba klasifikacije po drugih predpisih (NE V IDZ) Stavba projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele - 11.člen Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l.RS 28/2009, 2/2012). (kadar gre za projektiranje zadnjega stanja gradbene tehnike se namesto tehnične smernice navede 6.člen tega pravilnika) Stavba projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-N-002 Nizkonapetostne električne inštalacije - 13.člen Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije v stavbah (Ur.l.RS št.41/2009, 2/2012) (kadar gre za projektiranje zadnjega stanja gradbene tehnike se namesto tehnične smernice navede 8.člen tega pravilnika) Požarno manj zahtevna/zahtevna stavba projektirana na podlagi tehnične smernice TSG 1-001:2010 Požarna varnost v stavbah iz 7. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l.RS št. 31/2004,10/2005, 83/2005, 14/2007) (kadar gre za projektiranje zadnjega stanja gradbene tehnike se namesto tehnične smernice navede 8.člen tega pravilnika) Stavba projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v stavbah - 7.člen Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l.RS št. 10/2012) (kadar gre za projektiranje zadnjega stanja gradbene tehnike se navede 8.člen tega pravilnika - ni potrebno navajati pred 31.12.2012) Stavba projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-1-004 Učinkovita raba energije – 5.člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS št.52/2010) |  |

0.4	SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID)

| navedba prostorskega akta ZA VSE VRSTE GRADENJ | Dolgoročni plan,Srednjeročni plan, Občinski prostorski načrt, Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih, OPPN, ZN, UN, OLN... Primer: Družbeni plan Občine jesenice za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik Gorenjske št. 8/86, 15/89, 4/90 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 26/91, 1/93, 30/96, 9/97, 51/98, 41/99, 113/04), Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99, 113/04). Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za mesto Jesenice –območje J2/P4-p (Uradni list RS št. 113/04, 27/05), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (Planska celota J1, J2, J3, J4) (Uradni list RS št. 88/07, 18/09) |  |
| --- | --- | --- |
| lokacija ZA VSE VRSTE GRADENJ | Novo mesto Navedba kraja nameravane gradnje |  |
| seznam zemljišč z nameravano gradnjo ZA VSE VRSTE GRADENJ, RE, SN – NAVEDE SE LE PARCELA, NA KATERI JE POSEG (DEL OBJEKTA) IN MOREBITNA ZUNANJA UREDITEV | 903/23, 908/6 k.o. Novo mesto Navedba parcelnih številk in katastrske občine nameravane gradnje oziroma identifikacijske številke iz katastra stavb. NAVEDEJO SE VSE PARCELE, NA KATERIH STOJI STAVBA ALI OBJEKT, ZUNANJA UREDITEV, DOSTOPI,... . |  |
| seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo | oskrba s pitno vodo: Navedba parcelnih številk in katastrske občine oskrba z elektriko: Navedba parcelnih številk in katastrske občine odvajanje odpadnih voda: Navedba parcelnih številk in katastrske občine NAVEDEJO SE VSE PARCELE OD PRIKLJUČKA NA JAVNO INFRASTRUKTURO DO TOČKE PRIKLJUČITVE NA OBJEKT. ZA VSE VRSTE GRADENJ RE, SN, NA, DO – V PRIMERU, DA SE NE SPREMINJA: obstoječi priključek se ne spreminja OO – SE NAVAJA, ČE SE ODSTRANJUJEJO TUDI PRIKLUČKI, ČE NE: obstoječi priključek se ne odstranjuje PRI LEGALIZACIJI (NG) SO PREDMET PROJEKTA TUDI OBSTOJEČI PRIKLJUČKI, KI SE MIORAJO NAVESTI |  |
| seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto | 903/23, 908/6 k.o. Novo mesto Navedba parcelnih številk in katastrske občine. NAVEDEJO SE VSE PARCELE OD OBJEKTA OZ. DOVOZA DO JAVNE CESTE OZ. JAVNE POVRŠINE ZA VSE VRSTE GRADENJ, RE, SN, NA, DO – V PRIMERU, DA SE NE SPREMINJA: obstoječi priključek se ne spreminja OO – SE NAVAJA, ČE SE ODSTRANJUJEJO TUDI PRIKLUČKI, ČE NE: obstoječi priključek se ne odstranjuje PRI LEGALIZACIJI (NG) SO PREDMET PROJEKTA TUDI OBSTOJEČI PRIKLJUČKI, KI SE MIORAJO NAVESTI |  |
| seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank | V skladu z Odločbo Ustavnega sodišča odl. US: U-I-165/09-34 (Ur. List RS, 20/11) se prvi in drugi odstavek 62. člena ter 74.b člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07 in 108/09) razveljavita. Skladno s tem se območje za določitev strank v postopku, v projektu za gradbeno dovoljenje ne določa. (SAMO V PGD) |  |
| navedba soglasij in soglasij za priključitev ZA VSE VRSTE GRADENJ, RAZEN OO, KER NE GRE ZA PRIKLJUČITEV. Na podlagi 15. člena ZGO-1D (Uradni list RS, št. 57/12) se namesto soglasja za priključitev lahko pridobi samo soglasje k projektu | soglasja v območju varovalnih pasov primeri varovalnih pasov so: državne ceste, občinske ceste, javna infrastuktura (vodovod, elektrika, plin, kanalizacija,....), železnica, letališče, vodotoki, morje, gozdovi,.... | naziv soglasodajalca, soglasje na projektne rešitve št...., datum naziv soglasodajalca s številko soglasja in datumom izdaje (NE V IDZ), |
|  | soglasja v varovanih območjih primeri varovanih območij so: varstvo narave, kulturna dediščina, vodovarstveno območje, arheološko območje,.... | Kulturna dediščina: Vodovarstveno območje: Varstvo narave: naziv soglasodajalca s številko soglasja in datumom izdaje (NE V IDZ) |
|  | soglasja za priključitev primeri so: elektro omrežje, vodovod, plinovod,.... | soglasodajalec, soglasje št...., datum naziv soglasodajalca s številko soglasja in datumom izdaje (NE V IDZ) |

0.4	SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID)

| način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe Navedba katera od alinej tretjega odstavka 66. člena ZGO-1 je upoštevana ali zagotovitev načina oskrbe, ki sledi napredku tehnike iz tretjega odstavka 125. člena ZGO-1B. 66.člen ZGO-1: 1.alineja priključitev na že izgrajeno omrežje, 2.alineja priključitev na podlagi pogodbe o komunalnem opremljanju zemljišča, 3.alineja priključitev na podlagi dokaza, da je gospodarska javna infrast.predvidena v občinskem razvojnem programu, 125.člen ZGO-1B: če še ni zgrajena infrastruktura, se investitor lahko priključi na drugačen način, ki je predpisan v prostorskem aktu ali na način, ki sledi napredku tehnike, tudi če to ni predvideno s prostorskim aktom (primer mala čistilna naprava) ZA VSE VRSTE GRADENJ, ZA OO SE NE VPISUJE, KER NE GRE ZA PRIKLJUČITEV RE, SN, NA, DO – V PRIMERU, DA SE NE SPREMINJA SE DOPIŠE: obstoječi priključek se ne spreminja | oskrba s pitno vodo | priključek na javno vodovodno omrežje v skladu s 1.alinejo 66.člena ZGO-1 (45.člen ZGO-1B) |
| --- | --- | --- |
|  | oskrba z elektriko | priključek na javno električno omrežje v skladu s 1.alinejo 66.člena ZGO-1 (45.člen ZGO-1B) |
|  | odvajanje odpadnih voda | priključek na javno fekalno kanalizacijo v skladu s 1.alinejo 66.člena ZGO-1 (45.člen ZGO-1B) |
|  | dostop do javne ceste | priključek v skladu s 1.alinejo 66.člena ZGO-1 (45.člen ZGO-1B) |
| ocenjena vrednost objekta ZA VSE VRSTE GRADENJ, ZA OO SE VPISUJE VREDNOST POSEGA ODSTRANITVE |  | 0.000.000, 00 € (NE V IDZ) Vrednost se vpisuje z DDV. |
| velikost objekta Za stavbe se navedejo podatki skladno s standardom SIST ISO 9836, pri gradbeno inženirskih objektih se navedejo kapaciteta, velikost oz. podatki o drugih značilnostih, glede na vrsto gradbeno inženirskega objekta, zato se nekatere vrstice ne izpolnjujejo ali pa se manjkajoče dodajo POVRŠINA VSAKEGA OBJEKTA, KI JE PREDMET PROJEKTA, SE VPIŠE LOČENO. | zazidana površina (SAMO V PGD) NAVPIČNA PROJEKCIJA ZUNANJIH DIMENZIJ STAVBE NA ZEMLJIŠČE V OBLIKI POVRŠINE, NE DIMENZIJE OBJEKTA upoštevajo se konzole, ne upoštevajo se etaže pod zemljo, napušči, balkoni, nadstreški nad vhodom, vodoravni sončni zasloni, zunanja stopnišča in klančine, površine pomožnih objektov (rastlinjakov, lop). navedba po točki 5.1.2. standarda SIST ISO 9836 | NOVA GRADNJA, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI CELOTNEGA OBJEKTA, ODSTRANITEV OBJEKTA, DOZIDAVA (funkcionalno NEvezana na obstoječ objekt), 000,00m2 Varianta: SN – navedba »površina je obstoječa« DOZIDAVA (funkcionalno vezana na obstoječ objekt), NADZIDAVA obstoječi objekt 000,00 m2, dozidava/nadzidava 000,00m2, celota po posegu 000,00m2 kadar gre za DO, NA se navaja površine in prostornine obstoječega objekta in površine in prostornine po posegu – velja za vse površine in prostornine, REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA OBSTOJEČE STANJE celoten objekt 000,00 m2, del, ki se ureja 000,00m2 preostali del 000,00m2 NOVO STANJE celoten objekt 000,00 m2, del, ki se ureja 000,00m2 preostali del 000,00m2 kadar gre pri posegu samo za del objekta, se navaja celoten objekt, del, ki se obdeluje in del, ki se ne obdeluje – velja za vse pod. o velik. - varianta: navedba »površina je obstoječa«, če ni povečave gabaritov (zazidana površina se nanaša na stavbo, ne na del stavbe) REKONSTRUKCIJA CELOTNEGA OBJEKTA OBSTOJEČE STANJE 000,00m2 NOVO STANJE 000,00m2 varianta: »površina je obstoječa«, (zazidana površina se nanaša na stavbo, ne na del stavbe) SPREMEMBA NAMEMBNOSTI DELA OBJEKTA celoten objekt 000,00 m2, del, ki se ureja 000,00m2 preostali del 000,00m2 varianta: navedba »površina je obstoječa«, (zazidana površina se nanaša na stavbo, ne na del stavbe) DELNA ODSTRANITEV OBJEKTA celoten objekt 000,00 m2, del, ki se ruši 000,00m2 preostali del 000,00m2 |
|  | bruto tlorisna površina (SAMO V PGD) ZUNANJA DIMENZIJA OBODNIH ELEMENTOV V VIŠINI TAL ETAŽE ometi, fasadne obloge in parapeti so všteti, pri površinah b) se upošteva navpično projekcijo zunanjega roba strehe navedba po točki 5.1.3. standarda SIST ISO 9836 | 000,00m2 površine a) tlorisne površine, ki so z vseh strani zaprte do polne višine in v celoti pokrite, b) površine, ki niso zaprte z vseh strani do polne višine, so pa pokrite – npr. nadstrešnice, odprte garažne hiše, bencinski servisi ZA VSE VRSTE GRADENJ, za različne vrste gradenj navedba pri opisu zazidane površine |
|  | neto tlorisna površina (SAMO V PGD) POVRŠINA MED NAVPIČNIMI ELEMENTI, KI OMEJUJEJO PROSTOR – ZUNANJI IN NOTRANJI ZIDOVI, niso všteti okenske in vratne odprtine in niše v zidovih, upošteva se svetle dimenzije v višini tal, pri površinah b) se upošteva navpično projekcijo zunanjega roba strehe navedba po točki 5.1.5. standarda SIST ISO 9836, | 000,00m2 površine a) in b) kot pri bruto tlorisni površini ZA VSE VRSTE GRADENJ, za različne vrste gradenj navedba pri opisu zazidane površine |
|  | bruto prostornina (SAMO V PGD) DOLOČENA Z ZUNANJIMI MEJNIMI PLOSKVAMI STAVBE, ZMNOŽEK BRUTO TLORISNE POVRŠINE IN VIŠINE DO ZUNA NJIH POVRŠIN ALI POVRŠIN TAL ETAŽE Temelji in sloji gramozne podlage niso vključeni. navedba po točkah 5.2.1., 5.2.2. , 5.2.3.standarda SIST ISO 9836, | 000,00m3 prostornine delov stavbe, ki so omejeni in v celoti pokriti ter prostornine delov stavbe, ki niso omejeni z vseh strani do polne višine, so pa pokriti. npr. odprto nadstropje ali del nadstropja, zunanji hodniki, pokrita strešna terasa,... ZA VSE VRSTE GRADENJ, za različne vrste gradenj navedba pri opisu zazidane površine, RE, SN DELA OBJEKTA podatek ni relevanten |
|  | neto prostornina (SAMO V PGD) ZMNOŽEK NETO TLORISNE POVRŠINE IN VIŠINE MED TLEMI IN SPODNJO POVRŠINO STROPA navedba po točkah 5.2.1., 5.2.5. standarda SIST ISO 9836 | 000,00m3 ZA VSE VRSTE GRADENJ, za različne vrste gradenj navedba pri opisu zazidane površine varianta: RE, SN DELA OBJEKTA podatek ni relevanten |

0.4	SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID)

|  | število etaž (SAMO V PGD) DEFINICIJA ETAŽE V ZAKONODAJI NI OPREDELJENA, V STROKOVNI PRAKSI SO ETAŽE: KLET, PRITLIČJE, NADSTROPJA, MANSARDA, TERASNA ETAŽA, IZKORIŠČENO PODSTREŠJE. V PRIMERU, DA PROSTORSKI AKT PREDPISUJE POIMENOVANJE, SE NAVEDE V SKLADU S TEM. | ZA VSE VRSTE GRADENJ RE S SPREMEMBO ETAŽNOSTI ZNOTRAJ STAVBE, NA obstoječi objekt 2 (K+P), po posegu 3 (K+P+M) SN, RE BREZ SPREMEMBE ETAŽNOSTI obstoječi objekt 2 (K+P), ODSTRANITEV DELA OBJEKTA del, ki se odstranjuje 1 (M) obstoječi objekt 3 (K+P+M), po posegu 2 (K+P) DO obstoječi objekt 3 (K+P+M), dozidava 1 (P) varianta:opis samo za dozidavo |
| --- | --- | --- |
|  | tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem (SAMO V PGD) VPISUJE SE BRUTO DIMENZIJE (upoštevajoč fasado)! NA NAGNJNEM TERENU SE VPISUJE SKUPNE DIMENZIJE VSEH ETAŽ, KI SO NA STIKU S TERENOM (npr. terasna zasnova) ALI PA DIMENZIJE VSAKE ETAŽE, KI JE NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM LOČENO (klet, pritličje) | ZA VSE VRSTE GRADENJ 000,00m x 000,00m RE S POVEČANJEM DO 10%, DO, ODSTRANITEV DELA OBJEKTA pred posegom 000,00m x 000,00m po posegu 000,00m x 000,00m RE, SN CELOTNEGA OBJEKTA, NA obstoječa 000,00m x 000,00m RE, SN SAMO ZA DEL OBJEKTA, BREZ POSEGA NA ZUNANJOSTI podatek ni relevanten |
|  | tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta na zemljišče (SAMO V PGD) VPISUJE SE BRUTO DIMENZIJE (upoštevajoč fasado)! upoštevajo se vse etaže, napušči, balkoni, nadstreški nad vhodom, vodoravni sončni zasloni, temelji; ne upoštevajo se zunanje stopnice in klančine NAVAJA SE NADZEMNI IN PODZEMNI DEL OBJEKTA LOČENO | ZA VSE VRSTE GRADENJ podzemni del 000,00m x 000,00m nadzemni del 000,00m x 000,00m RE S POVEČANJEM DO 10%, DO, ODSTRANITEV DELA OBJEKTA pred posegom 000,00m x 000,00m po posegu 000,00m x 000,00m RE, SN CELOTNEGA OBJEKTA, NA obstoječa 000,00m x 000,00m RE, SN SAMO ZA DEL OBJEKTA. BREZ POSEGA NA ZUNANJOSTI podatek ni relevanten |
|  | absolutna višinska kota (SAMO V PGD) navede se absolutna višinska kota (npr 185,00 metrov nadmorske višine), kjer je relativna kota ±0.00, večinoma je to višina gotovega tlaka pritličja oz. kleti. 22.člen PPD določa, da je rekonstrukcijo objekta s katero se ne spreminja prostornina objekta, spremembo namembnosti, nadzidavo in odstranitev objekta , možno izdelovati brez geodetskega posnetka, na prikazu iz katastrskega načrta, zato projektant nima podatka o absolutnih kotah. | ±0.00=000,00mnv RE, NA Z NADVIŠANJEM TLAKOV pred posegom ±0.00=000,00mnv po posegu ±0.00=000,00mnv RE SAMO ZA DEL OBJEKTA, SAMO V ENI ETAŽI, SN, OO podatek ni relevanten |
|  | relativne višinske kote etaž (SAMO V PGD) navaja se višina gotovih tlakov etaž | K -2,50, P±0.00, N+3,00 RE, NA Z NADVIŠANJEM TLAKOV pred posegom K -2,50, P±0.00, N+3,00, po posegu K -2,50, P±0.00, N+3,00 RE SAMO ZA DEL OBJEKTA, SAMO V ENI ETAŽI, SN, OO podatek ni relevanten |

0.4	SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID)

|  | najvišja višina objekta (SAMO V PGD) navede se višino, ki pomeni razdaljo med najvišjo točko objekta in najnižjo točko na stiku z zemljiščem PRIPOROČJIVO JE NAVESTI ABSOLUTNO KOTO SLEMENA | 000,00m RE SAMO ZA DEL OBJEKTA, SAMO V ENI ETAŽI, SN podatek ni relevanten NA obstoječi objekt 000,00m po nadzidavi 000,00m |
| --- | --- | --- |
|  | število stanovanjskih enot (SAMO V PGD) | 1 OO podatek ni relevanten |
|  | število ležišč (SAMO V PGD) | 4 OO podatek ni relevanten |
|  | število parkirnih mest (SAMO V PGD) | 2 OO podatek ni relevanten |
| oblikovanje objekta | fasada (SAMO V PGD) vrsta in material fasade, barva | kontaktna tankoslojna fasada pastelne barve RE, SN SAMO ZA DEL OBJEKTA , BREZ POSEGA NA FASADI, SN ZA CELOTEN OBJEKT, OO podatek ni relevanten NA,DO obstoječi objekt, dozidava/nadzidava RE obstoječe, novo |
|  | orientacija slemena (SAMO V PGD) smeri neba | SV-JZ RE, SN SAMO ZA DEL OBJEKTA , BREZ POSEGA NA STREHI, OO podatek ni relevanten NA pred posegom, po posegu RE obstoječe, novo DO obstoječi objekt, dozidava |
|  | naklon strehe (SAMO V PGD) | streha osnovnega volumna dvokapnica 30°, streha dodanih volumnov enokapnica 20° in enokapnica 10° RE, SN SAMO ZA DEL OBJEKTA , BREZ POSEGA NA OBODU OZ. STREHI, OO podatek ni relevanten NA pred posegom, po posegu RE obstoječe, novo DO obstoječi objekt, dozidava |
|  | kritina (SAMO V PGD) vrsta kritine in material, barva | opečni zareznik rdeče barve RE, SN SAMO ZA DEL OBJEKTA , BREZ POSEGA NA OBODU OZ. STREHI, OO podatek ni relevanten NA pred posegom, po posegu RE obstoječe, novo DO obstoječi objekt, dozidava |

0.4	SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID)

| odstotek zelenih površin (SAMO V PGD) | Se navede, če zahteva prostorski akt. (zelene površine na raščenem terenu)/ (površina parcele)= V prostorskih aktih so navedene različne definicije, najbolj pogosto pomeni razmerje med zelenimi površinami na raščenem terenu in površino parcele, namenjene gradnji. RE - BREZ POVEČANJA DO 10%, SN, OO, NA podatek ni relevanten DO – FAKTOR IZRAČUNATI Z DOZIDAVO |
| --- | --- |
| faktor zazidanosti (SAMO V PGD) | Se navede, če zahteva prostorski akt . 150 (zazidana površina)/600(površina parcele)= 0,25=25% 20.člen, 6.točka Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur.l.RS št.99/07): »Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji, se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji.« RE - BREZ POVEČANJA DO 10%, SN, OO, NA podatek ni relevanten DO – FAKTOR IZRAČUNATI Z DOZIDAVO |
| faktor izrabe zemljišča (SAMO V PGD) | Se navede, če zahteva prostorski akt . 450 (bruto tlorisna površina)/600(površina parcele)= 0,75 20.člen, 4.točka Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur.l.RS št.99/07): »Faktor izrabe parcele, namenjene gradnji, se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino parcele, namenjene gradnji, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad nivojem terena in pod njim, samo nad nivojem terena ali samo pod njim.« RE - BREZ POVEČANJA DO 10%, SN, OO, NA podatek ni relevanten DO – FAKTOR IZRAČUNATI Z DOZIDAVO |
| odmiki od sosednjih zemljišč | odmik od parc.št. 000/00 k.o. min 0,00m odmik od parc.št. 000/00 k.o. min 0,00m odmik od parc.št. 000/00 k.o. min 0,00m ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ SE MERIJO OD NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV OBJEKTA, MERJENO PRAVOKOTNO NA PARCELNO MEJO, NA TOČKI OBJEKTA, KI JE NAJMANJ ODMAKNJENA OD NJE. RE - BREZ POVEČANJA DO 10%, SN, podatek ni relevanten DO – PODATI Z DOZIDAVO, NA PODATI OBSTOJEČI OBJEKT |
| druge značilnosti objekta (SAMO V PGD) | Se navede, če zahteva prostorski akt . Podatki so navedeni v poglavju 0.8 lokacijski podatki. NAVEDE SE, DA SO PODATKI DEL OPISA V LOKACIJSKIH PODATKIH ALI PA SE NAVEDEJO KONKRETNI PODATKI: MOREBITNA FAZNOST GRADNJE, ODMIKI OD OBSTOJEČIH OBJEKTOV, ODMIKI OD VAROVALNIH PASOV, ZNAČILNOSTI ZUNANJE UREDITVE, V PRIMERU DOZIDAVE, REKONSTRUKCIJE, SPREMEMBE NAMEMBNOSTI IN NADZIDAVE ŠT. GRADBENEGA DOVOLJENJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA S KATERIM SE DOKAZUJE LEGALNOST, DRUGI FAKTORJI – ODPRTE BIVALNE POVRŠINE, OSTALA SOGLASJA (npr. SOGLASJE OBČINSKE KMETIJSKE SLUŽBE V PRIMERU GRADNJE ZIDANICE NA KMETIJSKEM ZEMLJIŠČU), VIŠINA KOLENČNEGA ZIDU (merjeno od konstrukcije ali gotovega tlaka oz. tako kot je opredeljeno v prostorskem aktu), KOTA KAPNE LEGE, OPIS GI OBJEKTOV V PRIMERU, DA SO TAKI OBJEKTI PREDMET POSEGA, UPORABNA POVRŠINA, KADAR JE POTREBNA ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA, PODATKE ZA IZRAČUN ODŠKODNINE NA PODLAGI ZKZ-D. V POVEZAVI Z ELABORATOM ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI ALTERNATIVNIH SISTEMOV ZA OSKRBO Z ENERGIJO NAVEDBA UPORABNE POVRŠINE (DO 1000m2 ELABORAT NI POTREBEN), |

0.5	PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKA

( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID) 7.STRAN PRILOGE 1 PPD

Podatki o izdelovalcih projekta se lahko nadaljujejo na poljubnem številu strani brez presledkov ali pa se navede vsak izdelovalec na ločeni strani.

| »0« Vodilna mapa: | odgovorni vodja projekta: |  | JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| »1/1« Načrt arhitekture: | projektant: odgovorni projektant: avtorji arhitekture/sodelavci: | ZAPS, VEGOVA 8, 1000 LJUBLJANA T: 01 0000 000, zaps@zaps.si (naziv, naslov, telefon) JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) MARIJA SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., V PRIMERU, DA STA AVTOR IN ODGOVORNI PROJEKTANT RAZLIČNI OSEBI ALI JE AVTORJEV VEČ, SE JIH NAVEDE V NAČRT ARHITEKTURE |  |  |

| »1/2« Načrt odstranjevalnih del: | projektant: odgovorni projektant: | ZAPS, VEGOVA 8, 1000 LJUBLJANA T: 01 0000 000, zaps@zaps.si (naziv, naslov, telefon) JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |
| --- | --- | --- |
| 0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA ( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID) Podatki o izdelovalcih projekta se lahko nadaljujejo na poljubnem številu strani, brez presledkov ali vsak izdelovalec na ločeni strani. |  |  |
| »3« Načrt gradbenih konstrukcij: | projektant: odgovorni projektant: | ZAPS, VEGOVA 8, 1000 LJUBLJANA T: 01 0000 000, zaps@zaps.si (naziv, naslov, telefon) JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.grad., IZS G-9999 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |

0.5	PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID)

Podatki o izdelovalcih projekta se lahko nadaljujejo na poljubnem številu strani, brez presledkov ali vsak izdelovalec na ločeni strani

| »4« Načrt elektro inštalacij in elektro opreme: | projektant: odgovorni projektant: | ZAPS, VEGOVA 8, 1000 LJUBLJANA T: 01 0000 000, zaps@zaps.si (naziv, naslov, telefon) JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.el., IZS E-9999 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |
| --- | --- | --- |
| 0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA ( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID) Podatki o izdelovalcih projekta se lahko nadaljujejo na poljubnem številu strani, brez presledkov ali vsak izdelovalec na ločeni strani |  |  |
| »5« Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme: | projektant: odgovorni projektant: | ZAPS, VEGOVA 8, 1000 LJUBLJANA T: 01 0000 000, zaps@zaps.si (naziv, naslov, telefon) JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.str. IZS S-9999 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |

0.5	PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID)

Podatki o izdelovalcih projekta se lahko nadaljujejo na poljubnem številu strani, brez presledkov ali vsak izdelovalec na ločeni strani

| Geodetski načrt | izdelovalec: odgovorni geodet: | ZAPS, VEGOVA 8, 1000 LJUBLJANA T: 01 0000 000, zaps@zaps.si (naziv, naslov, telefon) JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.geod., IZS Geo0000 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig – če sme elaborat izdelovati le odgovorni projektant, podpis) |
| --- | --- | --- |

0.5	PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

( IDZ, IDP, PGD, PZI, PID)

Podatki o izdelovalcih projekta se lahko nadaljujejo na poljubnem številu strani, brez presledkov ali vsak izdelovalec na ločeni strani

| Zasnova požarne varnosti | izdelovalec: odgovorni projektant: | ZAPS, VEGOVA 8, 1000 LJUBLJANA T: 01 0000 000, zaps@zaps.si (naziv, naslov, telefon) JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.el., IZS TP0000 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig – če sme elaborat izdelovati le odgovorni projektant, podpis) |
| --- | --- | --- |

0.6	IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

(PGD), PRILOGA 2 PPD

Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

- JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A

- IZJAVLJAM

- da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati,

- da so k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja,

- da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, pri čemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazano z naslednjimi načrti, ki sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja:

1/1	NAČRT ARHITEKTURE

1/2	NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL

3		NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

4	NAČRT ELEKTRO INŠTALACIJ IN ELEKTRO OPREME

5	NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME

Navedejo se samo načrti, brez elaboratov in vodilne mape!

projekt št. 12-000 (št. projekta)

Ljubljana, oktober 2012 (kraj in datum izdelave)

- JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999A

(Ime in priimek, osebni žig, podpis)

0.7	POVZETEK REVIZIJSKEGA POROČILA

(PGD – ZAHTEVNI OBJEKTI) PRILOGA 3 PPD

18. člen ZGO-1D (spremenjeni 53.člen ZGO-1) določa, da se revizija opravi samo, če tako zahteva investitor. REVIZIJA ZAHTEVNIH OBJEKTOV NI VEČ OBVEZNA!

ODGOVORNI VODJA REVIDIRANJAZ ODGOVORNIMI REVIDENTI IZDELA POVZETEK REVIZIJSKEGA POROČILA, KI GA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA VSTAVI V VODILNO MAPO,

V VODILNO MAPO SE NE VSTAVLJA CELOTNEGA REVIZIJSKEGA POROČILA!

| Objekt: | IME OBJEKTA KOT JE NAVEDENO NA NASLOVNI STRANI VODILNE MAPE – POIMENOVANJE OBJEKTA NA KATEREGA SE GRADNJA NANAŠA |  |
| --- | --- | --- |
| Številka projekta: | 000-12, LJUBLJANA, 01.01.2012 ŠTEVILKA PROJEKTA, EVIDENTIRANA PRI PROJEKTANTU, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA |  |
| Investitor: | ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana IME, PRIIMERK IN NASLOV INVESTITORJA, OZIROMA NJEGOV NAZIV IN SEDEŽ, KOT JE NAVEDENO NA NASLOVNI STRANI VODILNE MAPE |  |
| Številka, kraj in datum izdelave povzetka revizijskega poročila: | 000-12, LJUBLJANA, 01.01.2012 |  |
| Revident: | ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana IME, PRIIMEK IN NASLOV FIZIČNE OSEBE Z DEJAVNOSTJO (s.p., samostojni ustvarjalec na področju kulture) ALI NAZIV IN SEDEŽ PRAVNE OSEBE NA KATERO SE GLASI PROJEKTANTSKO ZAVAROVANJE (firma) (d.o.o., d.d.) |  |
| Odgovorni vodja revidiranja: | JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A (osebni žig in podpis) |  |
| Revizija je opravljena za: | projektno dokumentacijo za zahtevne objekte | projektno dokumentacijo, za katero je tako določeno s posebnimi predpisi |
| Odgovorni vodja revidiranja potrjujem, da iz posameznih revizijskih poročil izhaja, da bo objekt izpolnjeval vse ustrezne bistvene zahteve JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A (osebni žig in podpis) |  |  |
| Odgovorni revidenti: NAVEDE SE REVIDENTE GLEDE NA VSEBINO REVIZIJE OZ. GLEDE NA TO, KATERI NAČRTI SE REVIDIRAJO |  |  |
| Načrta arhitekture: | JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A (osebni žig in podpis) |  |
| Načrta krajinske arhitekture: | JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A (osebni žig in podpis) |  |

0.7	POVZETEK REVIZIJSKEGA POROČILA

(PGD – ZAHTEVNI OBJEKTI) PRILOGA 3 PPD

| Načrta gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov: | JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A (osebni žig in podpis) |
| --- | --- |
| Načrta električnih inštalacij in električne opreme: | JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A (osebni žig in podpis) |
| Načrta strojnih inštalacij in strojne opreme: | JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A (osebni žig in podpis) |
| Načrta telekomunikacijskih inštalacij: | JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A (osebni žig in podpis) |
| Tehnološkega načrta: | JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A (osebni žig in podpis) |
| Načrta izkopov in osnovne podgradnje: | JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A (osebni žig in podpis) |

0.7	POVZETEK REVIZIJSKEGA POROČILA

(PGD – ZAHTEVNI OBJEKTI)

Odgovorni revident: JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh.(ime in priimek) potrjujem, da je bila opravljena revizija načrta, s katero se je preverilo, da bo objekt izpolnjeval naslednje bistvene zahteve: KRATEK POVZETEK BISTVENIH ELEMENTOV IZ REVIZIJSKEGA POROČILA IN OPIS IZPOLNJEVANJA POGOJEV, ZA VSAKO BISTVENO ZAHTEVO POSEBAJ

Bistvene zahteve, pregledane v načrtu, bodo pri izvedbi gradnje izpolnjene, če bodo v projektu za izvedbo, izdelanem v skladu z gradbenim dovoljenjem, izpolnjeni še naslednji pogoji: NAVEDBA POGOJEV GLEDE IZDELAVE PROJEKTA ZA IZVEDBO osebni žig, podpis odgovornega revidenta

ZA VSAKEGA ODGOVORNEGA REVIDENTA, NAVEDENEGA V UVODU POVZETKA REVIZIJSKEGA POROČILA, SE OKENCE PONOVI, TAKO DA SE NADALJUJE NA VEČIH LISTIH ALI PA, DA JE VSAKO OKENCE NA SVOJEM LISTU

0.8	LOKACIJSKI PODATKI (IDZ, IDP, PGD)

3.odstavek 6. člen PPD: »Lokacijski podatki so opisi in/ali grafični prikazi, s katerimi se prikazujejo podatki, ki se nanašajo na zemljiško parcelo, lego objekta na zemljišču, njegovo velikost, namembnost, oblikovanje, odmike, dostopi in intervencijske površine, vplive nameravane gradnje na okolje, če je to zahtevano, ter priključke na komunalno in drugo infrastrukturo, kadar so predvideni. Grafični prikazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdelajo na geodetskem načrtu.«

12.člen PPD: »Ne glede na določbe prejšnjih dveh členov vodilna mapa projekta v primeru odstranitve objekta ali spremembe namembnosti ne vsebuje grafičnih prikazov, temveč le tekstualni opis lokacije objekta.« (FAZA IDZ)

22.člen PPD – posebnosti vodilne mape:

»(1) Na območju, urejenem z občinskim podrobnim prostorskim načrtom oziroma državnim prostorskim načrtom, se ne izdeluje lokacijskih podatkov, ki se nanašajo na območje za določitev strank.

(2) Če se nameravana gradnja nanaša na odstranitev objekta, lokacijski podatki vsebujejo samo lego obstoječega objekta na zemljišču, zbirnik priključkov na infrastrukturo in območje gradbišča.

(3) Če se nameravana gradnja nanaša na rekonstrukcijo objekta s katero se ne spreminja prostornina objekta, nadzidavo, odstranitev ali spremembo namembnosti, se lahko grafični prikazi lokacijskih podatkov izdelajo na prikazu iz katastrskega načrta v merilu, ki zagotavlja preglednost prikazov lokacijskih podatkov.« (FAZA PGD)

LOKACIJSKE PODATKE SE IZDELA NA POLJUBEN NAČIN, UPOŠTEVAJOČ VSE ZA POSAMEZNO VRSTO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID) PREDPISANE SESTAVNE DELE. NAJBOLJ SMISELNA JE NAVEDBA TEKSTUALNEGA DELA, KI MU SLEDI GRAFIČNI DEL. LAHKO PA JE GRAFIČNI DEL VKLJUČEN NA USTREZNO MESTO V TEKSTUALNI DEL ALI OBRATNO. TEKSTUALNI IN GRAFIČNI DEL MORATA BITI MED SABO USKLAJENA!!!

VARIANTA 1, GRAFIČNI DEL JE VKLJUČEN V TEKSTUALNI DEL: (po vrstnem redu, ki je naveden v PPD)

0.8.1		POPIS ZEMLJIŠKIH PARCEL (IDZ, IDP, PGD)

- GRAFIČNI PRIKAZ LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKE ZEMLJIŠKIH PARCEL

(PGD)

0.8.2		NAVEDBA VELJAVNEGA PROSTORSKEGA AKTA (IDZ, IDP, PGD)

- OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIM AKTOM (PGD)

- 0.8.3		GRAFIČNI PRIKAZ GRADBENIH IN DRUGIH REGULACIJSKIH LINIJ (PGD)

0.8.4		OPIS OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA STANJA ( IDZ, IDP )

0.8.5		POPIS VAROVANIH OBMOČIJ IN VAROVALNIH PASOV Z NAVEDBO

- SOGLASODAJALCEV ( IDZ, IDP )

- GRAFIČNI PRIKAZ LEGE IN TLORISNE VELIKOSTI OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU, ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV, ODMIKI OD VAROVANIH OBMOČIJ IN VAROVALNIH PASOV ( IDZ, IDP, PGD )

0.8.6		GRAFIČNI PRIKAZ ZNAČILNIH PREREZOV (PROFILOV) IN OBLIKOVANJE TERENA ( IDZ, IDP, PGD )

0.8.7		GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA ZA DOLOČITEV STRANK V POSTOPKU

(PGD)  GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA ZA DOLOČITEV STRAN K V POSTOPKU SE NE DOLOČA VEČ, V TEKSTUALNEM DELU SE LAHKO NAVEDE BESEDILO KOT V POGLAVJU  0.5 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH.

0.8.8		POPIS PREDVIDENIH PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO (IDZ, IDP,PGD)

- GRAFIČNI PRIKAZ PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ( IDP, PGD )

0.8.9		GRAFIČNI PRIKAZ PROMETNE UREDITVE ( PGD )

0.8.10	GRAFIČNI PRIKAZ ZUNANJE UREDITVE ( PGD )

0.8.11		OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NA NEPOSREDNO OKOLICO  ( (PGD )

0.8.12	ELEMENTI ZA ZAKOLIČENJE ( PGD )

0.8.13	GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA GRADBIŠČA ( PGD )

0.8	LOKACIJSKI PODATKI

( IDZ, IDP, PGD)

VARIANTA 2, GRAFIČNI DEL JE VSTAVLJEN V VODILNO MAPO ZA TEKSTUALNIM DELOM:

LOKACIJSKI PODATKI - TEKSTUALNI DEL

0.8.1.		POPIS ZEMLJIŠKIH PARCEL (IDZ, IDP, PGD)

0.8.2		OPIS OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA STANJA ( IDZ, IDP )

0.8.3		NAVEDBA VELJAVNEGA PROSTORSKEGA AKTA (IDZ, IDP, PGD)

OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIM AKTOM (PGD)

0.8.4		POPIS VAROVANIH OBMOČIJ IN VAROVALNIH PASOV Z NAVEDBO

- SOGLASODAJALCEV ( IDZ, IDP )

0.8.5		POPIS PREDVIDENIH PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO (IDZ, IDP,PGD)

vrste prikl. in njihove kapac oziroma dimenzije ter seznam zeml. parcel preko katerih potekajo

0.8.6	OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NA NEPOSREDNO OKOLICO ( (PGD ) z navedbo ustreznih ukrepov

GRAFIČNI PRIKAZI LOKACIJSKIH PODATKOV

NAJPOGOSTEJŠE MERILO PRIKAZOV JE 1:500, GLEDE NA VELIKOST OBJEKTA JE MOŽNO VEČJE ALI MANJŠE MERILO, DO 1:250 IN 1:1000, ZA ZELO VELIKE OBJEKTE SKLADNO Z VELIKOSTJO, TAKO DA JE PREDSTAVITEV JASNO RAZVIDA.

0.8.7		GRAFIČNI PRIKAZ LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKE ZEMLJIŠKIH PARCEL S POPISOM ZEMLJIŠKIH PARCEL ( PGD ),

s seznamom teh parcel,

Označi se parcela/e, ki je predmet obdelave in navede njeno površino. V primeru, da prostorski akt to predpisuje se določi tudi parcela namenjena gradnji (opredelitev območja in navedba površine).

0.8.8		GRAFIČNI PRIKAZ GRADBENIH IN DRUGIH REGULACIJSKIH LINIJ( PGD )

Prenos iz prostorskega akta, če so določene.

0.8.9		GRAFIČNI PRIKAZ LEGE IN TLORISNE VELIKOSTI OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU, ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV, ODMIKI OD VAROVANIH OBMOČIJ IN VAROVALNIH PASOV ( IDZ, IDP, PGD )

- razvidna tlorisna velikost objekta in odmiki od sosednjih zemljišč,

sosednjih objektov ter varovanih območij in varovalnih pasov ( IDZ, IDP )

- razvidna tlorisna velikost na stiku z zemljiščem z značilnimi absolutnimi in relativnimi višinskimi kotami; projekcija najbolj izpostavljenih nadzemnih ali podzemnih delov objekta na zemljišče; odmiki od sosednjih zemljišč, sosednjih objektov ter varovanih območij in varovalnih pasov ( PGD )

KOTIRA SE BRUTO DIMENZIJE OBJEKTA NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM (skupaj s fasado), TER DIMENZIJE NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV OBJEKTA NAD IN POD ZEMLJO (npr. napušč, temelji,....)

VSI PODATKI MORAJO BITI SKLADNI Z NAVEDBAMI V 04. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH,

0.8.10	GRAFIČNI PRIKAZ ZNAČILNIH PREREZOV (PROFILOV) IN OBLIKOVANJE TERENA ( IDZ, IDP, PGD )

- oblikovanje objekta in terena, če je glede na vrsto objekta in zunanjo ureditev to smiselno

( IDP, PGD )

NAVEDEJO SE RELATIVNE KOTE ETAŽ, ABSOLUTNA KOTA 0,00, KOTA SLEMENA (PRIPOROČLJIVO NAVESTI RELATIVNO IN ABSOLUTNO KOTO), KOTIRA SE NAJVIŠJA VIŠINA OBJEKTA (od najvišje točke objekta do najvišje točke na stiku z zemljiščem), ČE TO ZAHTEVA PROSTORSKI AKT SE KOTIRA TUDI KOLENČNI ZID IN NAVEDE KOTA KAPNE LEGE.

0.8	LOKACIJSKI PODATKI

( IDZ, IDP, PGD)

0.8.11	GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA ZA DOLOČITEV STRANK V POSTOPKU

( PGD )

Ta grafika se v skladu z odločbo Ustavnega sodišča odl. US: U-I-165/09-34 (Ur. List RS, 20/11) ne prikazuje več.

0.8.12	 GRAFIČNI PRIKAZ PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ( IDP, PGD )

- prikaz točke priključitve na obstoječo infrastrukturo, mesto priključitve

na objektu in traso poteka priključka, kadar se objekt nanjo priključuje

V PRIMERU, DA JE TOČKA PRIKLJUČITVE NA OBSTOJEČO INFRASTRUKTURO NA VELIKI ODDALJENOSTI OD OBJEKTA, SE GRAFIČNI PRIKAZ LAHKO IZDELA NA DIGITALNEM KATASTRSKEM NAČRTU.

Vrišejo se tudi male komunalne čistilne naprave in greznice, zbiralec deževnice, ponikovalnice,...

Grafični prikaz priključkov na infrastrukturo je smiselno vključiti tudi v IDZ, češrav tega PPD ne predvideva (situacija komunalnih priključkov je predvidena v načrtu arhitekture).

0.8.13	GRAFIČNI PRIKAZ PROMETNE UREDITVE ( PGD )

- prikaz načina (oblika priključka, širina, radiji, višinske kote, kote) in poteka (trasa) priključevanja na javno cesto, prikaz površin za mirujoči promet (označitev števila parkirnih mest, kote) in intervencijski dostop (označitev smeri dostopa in poti intervencije) ter seznam zemljiških parcel preko katerih poteka priključevanje na javno cesto,

0.8.14	GRAFIČNI PRIKAZ ZUNANJE UREDITVE ( PGD )

- prikaz zelenih in utrjenih površin (npr. označitev z barvami, navedba višinske kote terena) z odvodnjavanjem (odvodnjavanje utrjenih površin – vris meteorne kanalizacije z elementi npr. lovilci olj, ponikanje, kanalete, točkovni požiralniki, )

0.8.15	ELEMENTI ZA ZAKOLIČENJE ( PGD )

se izdeluje če se projekt nanaša na gradnjo novega objekta ali dozidavo

- za zakoličbo se upošteva dimenzije zidov objekta oz. nosilne konstrukcije, lahko tudi temeljev.

0.8.15	GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA GRADBIŠČA ( PGD )

Območje gradbišča – gradbiščna ograja, pozicija deponij odpadkov gradbenega materiala, pozicija kontejnerjev, vhod na gradbišče, pozicija gradbiščnih priključkov (voda, elektrika), območja zaščite obstoječe vegetacije

Grafični prikazi se izdelajo na geodetskem načrtu (razen izjem, predvidenih v PPD), na toliko risbah, da so posamezni prikazi jasno vidni.

IZDELA SE NAJMANJ 3 GRAFIČNE PRIKAZE :

1. »ZAZIDALNA SITUACIJA«: LEGA, VELIKOST IN OBLIKA ZEMLJIŠKIH PARCEL, LEGA IN DIMENZIJE OBJEKTA, PROMETNA IN ZUNANJA UREDITEV, ODMIKI OD OBJEKTOV IN PARCEL, PREREZI IN OBLIKOVANJE TERENA, ZAKOLIČBA,

2. SITUACIJA INFRASTRUKTURE, VAROVANA OBMOČJA, VAROVALNI PASOVI IN ODMIKI OD NJIH, GRADBENE IN REGULACIJSKE LINIJE ,

3.SITUACIJA GRADBIŠČA.

NAJPOGOSTEJŠI SO GRAFIČNI PRIKAZI NA 4 -7 RISBAH:

4.GRAFIČNI PRIKAZI:

1. LEGA, VELIKOST IN OBLIKA ZEMLJIŠKIH PARCEL

2. LEGA IN DIMENZIJE OBJEKTA, GRADBENE IN REGULACIJSKE LINIJE ,ODMIKI OD OBJEKTOV IN PARCEL, PREREZI IN OBLIKOVANJE TERENA, VAROVANA OBMOČJA, VAROVALNI PASOVI ODMIKI OD NJIH, PROMETNA IN ZUNANJA UREDITEV,

3.SITUACIJA INFRASTRUKTURE,

4. ZAKOLIČBA IN OBMOČJE GRADBIŠČA

5 GRAFIČNIH PRIKAZOV:

1. LEGA, VELIKOST IN OBLIKA ZEMLJIŠKIH PARCEL, LEGA IN DIMENZIJE OBJEKTA, GRADBENE IN REGULACIJSKE LINIJE ,ODMIKI OD OBJEKTOV IN PARCEL, PREREZI IN OBLIKOVANJE TERENA,VAROVANA OBMOČJA, VAROVALNI PASOVI IN ODMIKI OD NJIH,

2. SITUACIJA INFRASTRUKTURE,

0.8	LOKACIJSKI PODATKI

( IDZ, IDP, PGD)

3. PROMETNA IN ZUNANJA UREDITEV,

4. ZAKOLIČBA,

5. OBMOČJE GRADBIŠČA

7 GRAFIČNIH PRIKAZOV:

1. LEGA, VELIKOST IN OBLIKA ZEMLJIŠKIH PARCEL,

2. LEGA IN DIMENZIJE OBJEKTA, GRADBENE IN REGULACIJSKE LINIJE ,ODMIKI OD OBJEKTOV IN PARCEL, PREREZI IN OBLIKOVANJE TERENA,

3. VAROVANA OBMOČJA, VAROVALNI PASOVI ODMIKI OD NJIH,

4. SITUACIJA INFRASTRUKTURE,

5. PROMETNA IN ZUNANJA UREDITEV,

6. ZAKOLIČBA,

7. OBMOČJE GRADBIŠČA

GRAFIČNI PRIKAZI SE LAHKO PREDSTAVIJO TUDI NA 10 LISTIH – VSAK GRAFIČNI PRIKAZ LOČENO.

VARIANTA 2

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

0.8.1		POPIS ZEMLJIŠKIH PARCEL ( IDZ, IDP, PGD )

Seznam parcel, kjer bo potekala nameravana gradnja:

| Parcelna številka | K.O. |
| --- | --- |
| 1458/5 | Ljubljana |
| 902/3 | Ljubljana |
| 902/83 | Ljubljana |
| 902/91 | Ljubljana |

Pri fazi PGD je popis parcel možno vključiti tudi na grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiških parcel

0.8.2.		OPIS OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA STANJA ( IDZ, IDP )

Opis obstoječe ureditve parcele in morebitnih obstoječih objektov ter kratek opis predvidenih posegov glede na obstoječe stanje.

Primer: Na parcelah, kjer je predvidena gradnja, se nahaja obstoječa enostanovansjka stavba etažnosti K+P+M, ki se pred gradnjo poruši in odstrani. Obstoječi objekt je z etažo kleti delno vkopan v teren, ki ima naklon cca 15O in se spušča od južnega dela parcele proti severu, objekt je v teren umeščen vzporedno s plastnicami. Nagnjen teren na južnem delu parcele je urejen v sadovnjak, prehod med zelenimi površinami in dostopnimi površinami oz. dovozom in parkiriščem ob objektu je urejen z opornimi zidovi. Na zahodnem robu parcele meji zemljišče za gradnjo na javno površino (občinska javna cesta), ostala sosednja zemljišča so nezazidana kmetijska zemljišča.

Novi objekt z etažnostjo K+P se v teren vkoplje na mestu obstoječega odstanjenega objekta, ohrani se zelena ureditev na južnem delu parcele in dostop na javno cesto ter oporni zid na prehodu z zelenih površin v tlakovane.

V neposredni bližini predvidene gradnje ni obstoječih objektov, najbližje stavbe so na razdalji 50m severno (po terenu navzdol).

0.8.3 		NAVEDBA PROSTORSKEGA AKTA ( IDZ, IDP, PGD )

Navedba vseh veljavnih prostorskih aktov na območju, kjer se izvaja poseg.

Navedbo prostorskega akta je možno vključiti tudi na Grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiških parcel

OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIM AKTOM (PGD )

OPIS USKLAJENOSTI Z OBČINSKIM PROSTORSKIM NAČRTOM - OPN IN OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM – OPPN OZ. S STAREJŠIMI VRSTAMI AKTOV, GLEDE NA TO KATERI AKTI UREJAJO OBMOČJE OBDELAVE.

PRIPOROČAMO UPORABO TABELARIČNEGA PRIKAZA VSEH DOLOČIL PROSTORSKEGA AKTA, V PRIMERU TEKSTUALNE NAVEDBE PA POVZETEK VSEH DOLOČIL IN OPIS SKLADNOSTI Z NJIMI (NAVEDBA DOLOČILA IN ČLENA), BREZ NEPOSREDNEGA NAVAJANJA VSEBINE POSAMEZNIH ČLENOV.

ZA DOZIDAVE, REKONSTRUKCIJE, SPREMEMBO NAMEMBNOSTI IN DRUGE POSEGE NA OBSTOJEČEM OBJEKTU JE POTREBNO NAPISATI ŠTEVILKO GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA OSNOVNI OBJEKT – TOREJ DOKAZATI, DA JE POSEG NA LEGALNO ZGRAJENEM OBJEKTU, DATUM IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA IN IME ORGANA, KI JE IZDAL DOVOLJENJE. (lahko tudi v zadnji točki podatkov o objektu in soglasjih)

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

| Vrste lokacijskih podatkov | Ime prostorskega akta (OPN, OPPN, SDZN…) Določila podana v PA (OPN; OPPN; SDZN:: | PGD | Obrazložitev predvidenih rešitev |
| --- | --- | --- | --- |
| - v naslednjih alinejah so navedeni lokacijski podatki iz Pravilnika za OPN* | - navede se člen ali več členov iz odloka PA, ki govorijo o določenem lokacijskem podatku - prepisati pogoje iz odloka PA, ki se nanašajo le na predmet PGD - če v PA ni niti v tekstualnem niti v grafičnem delu pogojev za določeni lokacijski podatek se v stolpcu (tabeli) napiše “ni določeno” | - napišejo se podatki in rešitve podani v PGD - če v PA ni določenih pogojev, možno je, da jih se tudi v PGD ne določa in se zapiše “ni določeno” - če se z istim PGD rešuje več objektov, se usklajenost opisuje za vsak posamezni objekt, npr. stanovanjska hiša, garaža - v primeru različnih vrst gradnje (nova gradnja, rušitev, rekonstrukcija, sprememba namembnosti) se navajajo podatki za vsako od teh gradenj | - napiše se obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev ali se napiše “usklajeno”, kar pomeni, da so rešitve usklajene s PA - opišejo se obrazložitve v primeru odstopanj od pogojev iz PA oziroma v primeru ohlapnih ali opisnih rešitev iz PA - če v PA ni določenih pogojev za posamenzni lokacijski podatek se ne piše “usklajeno” temveč se pusti stolpec prazen |
| Vrsta dejavnosti | - navede se člen iz PA, ki določa vrste dejavnosti - prepiše se vrsta dejavnosti iz PA (ne pisati vse dovoljene vrste dejavnosti, le tisto, ki je predmet PGD) PRIMER xx. člen -…stanovanjski namen s spremljajočimi storitvenimi dejavnostmi ali -…v skladu z namensko rabo prostora | - napiše se vrsta dejavnosti, ki se nahaja v objektu/tih, ki so predmet projekta PGD PRIMER - stanovanjski namen - spremljajoča storitvena dejavnost – frizerski salon | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - stanovanjska namembnost je v skladu z namensko rabo prostora iz OPN, in sicer: stavbna zemljišča - stanovanjska pozidava |
| Vrsta objektov | - navede se člen iz PA, ki določa vrste objektov, ali iz katerega je možno opredeliti vrste objektov, - prepiše se vrsta objekta iz PA (ne pisati vse dovoljene vrte objektov le tista, ki je predmet PGD) PRIMER xx. člen - …stanovanjski objekt…. - …nezahtevni objekt…… | - napiše se vrsta objekta, ki je predmet PGD PRIMER - stanovanjski objekt: dvodružinska stanovanjska hiša – več kot polovica stavbe je namenjena za bivanje - nezahtevni objekt: garaža | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno ali - če je v OPN opredeljena namenska raba prostora za stanovanjsko pozidavo je smiselno dovoljena gradnja stanovanjskih objektov |
| Vrsta gradnje | - navede se člen iz PA, ki določa vrsto gradnje, ali iz katerega je možno opredeliti vrsto gradnje, - prepiše se vrsta gradnje iz PA (ne pisati vse dovoljene vrste gradnje le tisto, ki je predmet PGD) PRIMER xx. člen - gradnja novega objekta, sprememba namembnosti, rekonstrukcija, rušitev objekta… | - napiše se vrsta gradnje, ki je predmet PGD PRIMER - gradnja novega objekta: stanovanjska hiša (SH), garaža (G) - rušitev dela gospodarskega poslopja (GP) - sprememba namembnosti dela gospodarskega poslopja v frizerski salon | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno Ali - če je v OPN opredeljena namenska raba prostora za stanovanjsko pozidavo je smiselno dovoljena gradnja novih objektov |

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

| Lega objekta: | - navede se člen iz PA, ki določa lego objekta na parceli - prepišejo se določila, ki se nanašajo na lego objekta, ki je predmet PGD PRIMER xx. člen - na parc. št. 174/1, 175, 174/75 k.o. Radeče ALI - stanovanjski objekt je na površini za razvoj stavbe, omejen z gradbeno linijo in gradbenimi črtami - nezahtevni objekti so lahko zunaj površine za razvoj stavbe | - opiše se lega objekta PRIMER - SH: 175 k.o. Radeče - G: 174/1 k.o. Radeče - GP: 174/75 k.o. Radeče Ali - SH in G sta znotraj površine za razvoj stavbe, na parc. št. xxxxxx k.o. xxxx | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - garaža, kot nezahtevni objekt je na podlagi PA lahko zunaj površine za razvoj stavbe, kar pomeni, da ni obvezno zunaj in da je lahko tudi znotraj površine za razvoj stavbe |
| --- | --- | --- | --- |
| - odmik od sosednjih zemljišč | - navede se člen iz PA, ki določa odmike od sosednjih zemljišč - prepišejo se določila, ki se nanašajo na odmik objekta od sosednjega zemljišča PRIMER xx. člen - najmanj 4,0 m, dovoljeno je manj ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča | - navedejo se najmanjši odmiki vsakega posameznega objekta (njegovega najbolj izpostavljenega dela, razen če je v PA določen drugačen odmik), ki je predmet PGD od vseh sosednjih parcel (navedejo se številke sosednjih parcel, strani neba in katastrska občina) PRIMER STANOVANJSKA HIŠA: - na severu, od parc. št. 174/77 k.o. Radeče: najmanj 7,90 m - na vzhodu, od parc. št. 174/92 k.o. Radeče: najmanj 4,90 m - na zahodu, od parc. št. 174/54 k.o. Radeče: najmanj 3,90 m - na jugu, od parc. št. 174/94 k.o. Radeče: najmanj 2,20 m GOSPODARSKO POSLOPJE – RUŠITEV: - na severu, od parc. št. xxxxx k.o. xxxx; najmanj 5,00 m …. | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - pridobljeno je soglasje lastnika parc. št. 174/94 k.o. Radeče, ker je odmik manjši od 4,0 m - odmik od parc. št. 174/54 k.o. Radeče je manjši od 4,0 m (3,90 m), vendar je lastnik te parcele sam investitor, zato ni pridobljenega soglasja |
| - odmik od sosednjih objektov | - navede se člen iz PA, ki določa odmike od sosednjih objektov - prepišejo se določila, ki se nanašajo na odmik objekta od sosednjega objekta PRIMER xx. člen - najmanjši odmik od sosednjega objekta je 5,00 m - dovoljeni so manjši odmiki, če se zagotovijo požarnovarstveni ukrepi za preprečitev požara z objekta na objekt in | - navedejo se najmanjši odmiki (najbolj izpostavljeni del objekta) predvidenega objekta (vsake posamezne vrste objekta, če jih je več) od sosednjih objektov (navedejo se številke parcel, na katerih so sosednji objekti) PRIMER - od objekta na parc. št. xxx k.o. xxxx najmanj 4,00 m - od objekta na parc. št. xxx k.o. xxxx najmanj 10,20 m | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - odmik od objekta na parc. št. xxx k.o. xxx je manjši od 5,00 m, objekt na fasadi proti sosednjemu objektu nima odprtin s čem je zadoščeno protipožarnemu ukrepu (V geodetskem načrtu mora biti posnetek najbolj izpostavljenih delov sosednjega objekta) |

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

| - odmik od ceste | - navede se člen iz PA, ki določa odmike od ceste - prepišejo se določila, ki se nanašajo na odmik objekta od sosednjega zemljišča - če v PA ni niti v tekstualnem niti v grafičnem delu določen odmik se v tabeli PGD (določila PA) napiše “ni določeno” PRIMER xx. člen - odmik od ceste je določen v grafični prilogi z gradbeno linijo Ali - odmik od cestišča je najmanj 5,0 m ali - ni določeno | - navedejo se najmanjši odmiki predvidenega objekta (najbolj izpostavljeni del objekta) od ceste (cestišča, vozišča, cestnega sveta…) PRIMER - najmanj 19,50 m | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - gradbena linija je od ceste oddaljena 7,00 m, posledično je objekt tudi oddaljen 7,00 m, kar je usklajeno s PA, ki določa najmanj 5,0 m |
| --- | --- | --- | --- |
| - odmik od varovalnega pasu ceste | - navede se člen iz PA, ki določa odmike od varovalnega pasu ceste - prepišejo se določila, ki se nanašajo na odmike od varovalnega pasu ceste - če v PA ni niti v tekstualnem niti v grafičnem delu določen odmik se v tabeli PGD napiše “ni določeno” PRIMER xx. člen - odmik od varovalnega pasu ceste je določen v grafični prilogi Ali - odmik od varovalnega pasu regionalne ceste je 5,0 m ali - ni določeno | - navedejo se najmanjši odmiki predvidenega objekta (najbolj izpostavljeni del objekta) od varovalnega pasu ceste PRIMER - najmanj 4,50 m - objekt je znotraj varovalnega pasu regionalne ceste | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - pridobljeno je soglasje upravljavca državne ceste |
| - odmik od drugih varovalnih pasov | - navede se člen iz PA, ki določa odmike od varovalnih pasov vodovoda, elektrike, telefona, plina ipd. - prepišejo se določila, ki se nanašajo na odmike od varovalnega pasu posamezne infrastrukture - če v PA ni niti v tekstualnem niti v grafičnem delu določen odmik se v tabeli PGD napiše “ni določeno” PRIMER xx. člen - odmik od varovalnega pasu daljnovoda je določen v grafični prilogi ali - ni določeno | - navedejo se najmanjši odmiki predvidenega objekta (najbolj izpostavljeni del objekta) od varovalnega pasu posameznega infrastrukturnega voda PRIMER vodovod: najmanj 2,0 m - kanalizacija: najmnaj 0,60 m Elektrika: objekt je znotraj varov. pasu elektrike - plin: najmanj 4,50 m | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - objekt je zunaj var. pasu vodovoda, kanalizacije in plina - pridobljeno je soglasje upravljavca elektrike |

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

| - gradbena linija | - navede se člen iz PA, ki opisuje gradbeno linijo. - prepišejo se določila, ki se nanašajo na gradbeno linijo PRIMER xx. člen - gradbena linija je od vozišča oddaljena 7,00 m Ali - gradbena linija pritličja je določena v grafičnem delu PA - gradbena linija nadstropne etaže je za 2,0 m zamaknjena proti cesti od gradbene linije pritličja - dovoljeno je odstopanje od gradbene linije pritličja za največ 1,4 m v dolžini največ 1/3 dolžine fasade objekta, | - navede se odmik gradbene linije od ceste (hodnika za pešce, vozišča ipd.) PRIMER - upoštevan je potek gradbene linije iz OPPN, grafična priloga Zakoličbena situacija - gradbena linija pritličja je od hodnika za pešce oddaljena 5,00 m - del fasade objekta v dolžini 3,0 m je za 1,0 m zamaknjen v notranjnost parcele - gradbena linija nadstropja je za 2,0 m zamaknjena proti cesti - | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - gradbena linija je od vozišča oddaljena 7,00 m, ker je od hodnika za pešce oddaljena 5,0 m, širina hodnika je 2,0 m, kar je skupaj 7,00 m - dolžina fasade ob gradbeni liniji je 12 m, del fasade v dolžini 3,0 m odstopa za 1,0 m od gradbene linije, kar predstavlja Ľ dolžine fasade, kar je manj od s PA dovoljne 1/3 - s PA je dovoljeno odstopanje za največ 1,4 m, v PGD je odstopanje 1,0 m, kar je v dovoljenem intervalu |
| --- | --- | --- | --- |
| - gradbena meja | - navede se člen iz PA, ki opisuje gradbeno mejo - prepišejo se določila, ki se nanašajo na gradbeno mejo PRIMER xx. člen - gradbena meja je določena v grafičnem delu PA - gradbena meja je od parcelne meje oddaljena 4,0 m | - navede se odmik gradbene meje od ceste (hodnika za pešce, vozišča ipd.) PRIMER - upoštevan je potek gradbene meje iz PA, grafična priloga Zakoličbena situacija - gradbena meja je od parcelne meje oddaljena 4,00 m | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| - regulacijska linija | - navede se člen iz PA, ki opisuje regulacijsko linijo - prepišejo se določila, ki se nanašajo na regulacijsko linijo PRIMER xx. člen - regulacijska linija je določena v grafičnem delu PA - ni določena | - navede se odmik regulacijske linije od parcelne meje ali ceste PRIMER - upoštevan je potek regulacijske linije iz PA, grafična priloga Zakoličbena situacija - regulacijska linija je od hodnika za pešce oddaljena 2,00 m - ni določena | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev -PRIMER usklajeno |

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

| Velikost objekta: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - tlorisne dimenzije | - navede se člen iz PA, ki opisuje tlorisne dimenzije - prepišejo se določila, ki se nanašajo na tlorisne dimenzije PRIMER xx. člen - pravokotne oblike, stranice v razmerju 1:2 Ali - določene so na površini za razvoj stavbe upoštevajoč faktor zazidanosti | - navedejo se tlorisne dimenzije vsakega posameznega objekta, ki je predmet PGD (npr. stanovanjska hiša, garaža, gospodarsko poslopje…) PRIMER - SH: 12,00 x 6,00 m , pravokotne oblike, razmerje med stranicami je 1:2 G: 4,0 x 6,00 m - sprememba namebnosti GP: 4,00 x 6,00 m - rušitev GP: 4,00 x 6,00 m Ali - SH: 12,00 x 6,0 m na površini za razvoj stavbe, faktor zazidanosti je upoštevajoč vse objekte na parceli 0,3 (v PA je dovoljeno 0,4) | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - usklajeno, faktor zazidanosti določen v PA je 0,4 |
| - vertikalni gabariti | - navede se člen iz PA, ki opisuje vertiklane gabarite (višine objektov) - prepišejo se določila, ki se nanašajo na višine objektov PRIMER xx. člen - največ (K)+P+1+M Ali - največ 10,00 m nad koto pritličja | - navedejo se višine vsakega posameznega objekta, ki je predmet PGD (npr. stanovanjska hiša, garaža, gospodarsko poslopje…) PRIMER - SH: P+M - G: P - GP:P Ali - SH: 7,50 m nad koto pritličja - G: 5,0 m nad koto pritličja - GP: 5,0 m nad koto pritličja | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER usklajeno - v PA je določena največja etažnost, kar pomnei, da je dovoljena tudi manjša Ali - v PA je določena najvišja višina objekta (do slemena), kar pomeni, da so dovoljeni tudi nižji objekti |
| - kota pritličja | - navede se člen iz PA, ki določa koto pritličja - prepišejo se določila za koto pritličja PRIMER xx. člen - kota pritličja je določena v grafični prilogi PA Zazidalna situacija Ali - do 50 cm višja od kote vozišča Ali - se prilagaja terenu | - navedejo se višine vsakega posameznega objekta, ki je predmet PGD (npr. stanovanjska hiša, garaža, gospodarsko poslopje…) PRIMER - SH: ±0.00=145,60 m.n.v. - G: ±0.00=145,50 m.n.v. - GP:obstoječa Ali - SH: 20 cm višja od kote vozišča - G: 10 cm višja od kote vozišča - GP: obstoječa Ali - SH, G, GP: 20 cm nad koto obstoječega terena | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - kota pritličja je 145.60 m.n.v. kar je 20 cm višje od kote vozišča, ki je 145.40 m.n.v. Ali - kote pritličij so prilagojene obstoječemu terenu in so le za 20 cm dvignjene nad koto terena |

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

| - kolenčni zid | - navede se člen iz PA, ki določa višino kolenčnega zidu - prepišejo se določila za kolenčni zid PRIMER xx. člen - največ 1,00 m - mora biti skrit pod napuščem Ali - največ 0,6 m merjeno od plošče do kapne lege Ali - največ 1,4 m skupaj z višino kapne lege Ali - ni določeno | - navedejo se višine kolenčnega zidu za vsaki posamezni objekt, ki je predmet PGD (npr. stanovanjska hiša, garaža, gospodarsko poslopje…) PRIMER - SH: 1,00 m, skrit je pod napuščem - G: 0,6 m - GP:obstoječ Ali - SH: 0,5 m merjeno od plošče do kapne lege Ali - G: 1,2 m in 0,18 m višina kapne lege, kar je 1,38 m skupaj z višino kapne lege Ali - ga ni | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - največja dovoljena višina je 1,4 m, kar pomeni da je dovoljen tudi nižji kolenčni zid (1,2 m) |
| --- | --- | --- | --- |
| - kota kapne lege | - navede se člen iz PA, ki določa višino kapne lege - prepišejo se določila za kapno lego PRIMER xx. člen - za pritlične objekte največ 4,80 m nad koto terena Ali - ni določena | - navede se višina kapne lege za vsaki posamezni objekt, ki je predmet PGD (npr. stanovanjska hiša, garaža, gospodarsko poslopje…) PRIMER - SH: 4,5 m nad koto terena na severni strani objekta - G: 3,0 nad koto terena na južni strani objekta - GP:obstoječa | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - največja dovoljena višina je 4,8 m nad koto terena, kar pomeni da je dovoljena tudi nižja kapna lega (4,5 m) - upoštevana je višina najnižjega terena ob stavbi |
| Parcela namenjena gradnji: | - navede se člen iz PA, ki določa parcelacijo - prepišejo se določila za parcelacijo PRIMER xx. člen - parcelacija je določena v grafični prilogi PA Načrt parcel Ali - za stanovanjske objekte je največja površina parcele 800 m² Ali - dovoljeno je združevati največ po dve parceli skupaj | - navede se površina parcele, ki je namenjena gradnji - navedejo se zemljiške parcele, ki tvorijo parcelo namenjeno gradnji PRIMER - površina parcele je 780 m² - parcela, ki je namenjena gradnji je na parc. št. xxx k.o. xxxxx - upoštevana je parcelacija iz garfične priloge Načrt parcel Ali - združeni sta dve parceli iz PA v eno parcelo za gradnjo stanovanjske hiše | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - največja dovoljena površina parcele je 800 m², kar pomeni da je dovoljena tudi manjša površina (780 m²) |

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

| - faktor izrabe | - navede se člen iz PA, ki določa faktor izrabe - prepišejo se določila za faktor izrabe PRIMER xx. člen - največ 0,8 | - navede se izračun faktorja izrabe, ki je bruto etažna površina vseh objektov na parceli deljena s površino parcele, namenjene gradnji PRIMER - SH: 12 m x 6 m=72 m² x 2 etaži=144 m² - G: 4 m x 6 m=24 m² x 1 etaža= 24 m² - GP (obstoječe): 4 m x 6 m=24 m² x 1 etaža= 24 m² SKUPAJ: 144+24+24=192 m² 192 m² : 780 m² (površina parcele)=0,24 | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - največji dovoljeni faktor izrabe po določilih PA je 0,8, kar pomeni da je dovoljen tudi manjši (0,24) |
| --- | --- | --- | --- |
| - faktor zazidave | - navede se člen iz PA, ki določa faktor zazidave - prepišejo se določila za faktor zazidave PRIMER xx. člen - največ 0,6 | - navede se izračun faktorja zazidave, ki je zazidana površina vseh objektov na parceli deljena s površino parcele, namenjene gradnji PRIMER - SH: 12 m x 6 m=72 m² - G: 4 m x 6 m=24 m² - GP (obstoječe): 4 m x 6 m=24 m² SKUPAJ: 72+24+24=120 m² 120 m² : 780 m² (površina parcele)=0,15 | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - največji dovoljeni faktor zazidave po določilih PA je 0,6, kar pomeni da je dovoljen tudi manjši (0,15) |
| - faktor gradbene prostornine | - navede se člen iz PA, ki določa faktor gradbene prostornine - prepišejo se določila za faktor gradbene prostornine PRIMER xx. člen - največ 0,8 Ali - ni določen | - navede se izračun faktorja gradbene prostornine, ki je bruto prostornina vseh objektov na parceli deljena s površino parcele, namenjene gradnji PRIMER - SH: 12 m x 6 m x povprečno 6 m =432 m³ - G: 4 m x 6 m x povprečno 3,5 m=84 m³ - GP (obstoječe): 4 m x 6 m x povprečno 3,5 m=84 m³ SKUPAJ: 432+84+84=600 m³ 600 m² : 780 m² (površina parcele)=0,76 Ali - ni določen | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - največji dovoljeni faktor gradbene prostornine po določilih PA je 0,8, kar pomeni da je dovoljen tudi manjši (0,76) |

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

| - delež odprtih bivalnih površin | - navede se člen iz PA, ki določa delež odprtih bivalnih površin - prepišejo se določila za delež odprtih bivalnih površin PRIMER xx. člen - največ 0,8 Ali - ni določen | - navede se izračun deleža odprtih bivalnih površin, ki se izrazi v odstotkih odprtih bivalnih površin glede na faktor izrabe parcele PRIMER - SH: 12 m x 6 m x povprečno 6 m =432 m³ - G: 4 m x 6 m x povprečno 3,5 m=84 m³ - GP (obstoječe): 4 m x 6 m x povprečno 3,5 m=84 m³ SKUPAJ: 432+84+84=600 m³ 600 m² : 780 m² (površina parcele)=0,76 Ali - ni določen | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| --- | --- | --- | --- |
| Oblikovanje objekta: |  |  |  |
| - tipologija objekta | - navede se člen iz PA, ki določa tipologijo objektov - prepišejo se določila za tipologijo objektov PRIMER xx. člen - samostojna stavba, dvojček, atrijska hiša Ali - vrstne hiše | - navede se tipologija za vsaki posamezni objekt, ki je predmet PGD PRIMER - SH: dvojček - G: samostojna stavba - GP: samostojna stavba | brazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| -morfološka struktura pozidave | - navede se člen iz PA, prepišejo se določila PRIMER ni določena | - navede se morfološka struktura pozidave PRIMER ni določena | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| - konstrukcija | - navede se člen iz PA, ki določa konstrukcijo objektov - prepišejo se določila za konstrukcijo objektov PRIMER xx. člen - zidana, Ali - montažna, | - navede se konstrukcija za vsaki posamezni objekt, ki je predmet PGD PRIMER - SH: - klasična zidana, temelji pasovni armiranobetnoski - G: - kovniska montažna, temeljenje na temeljni plošči - GP: lesena | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

| - fasada | - navede se člen iz PA, ki določa fasado objektov - prepišejo se določila za fasado objektov PRIMER xx. člen - omet, kamen, steklo, les Ali - osnovni materiali so omet, steklo, les, kamen, dopustna je kombinacija več naštetih materialov. Prepovedana je uporaba vidne pocinkane pločevine ter svetlečih in reflektirajočih osnovnih fasadnih materialov. Prepovedana je uporaba izrazito motečih in neavtohtonih barv, kot so citronasto rumena, živo vijoličasta, živo zelena, živo modra, turkizno modra in podobne. | - navede se fasada za vsaki posamezni objekt, ki je predmet PGD PRIMER - SH: omet svetlih pastelnih barv - G: kamen - GP: les v naravni barvi Ali - osnovni material je omet, barve so v zemeljskih tonih | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| --- | --- | --- | --- |
| - streha | - navede se člen iz PA, ki določa streho objektov - prepišejo se določila za streho objektov PRIMER xx. člen - simetrična dvokapnica - nezahtevni objekti: ravne strehe Ali - dvokapnica, možna je uporaba drugih oblik streh na 1/3 tlorisa objekta | - navede se oblika strehe za vsak posamezni objekt, ki je predmet PGD PRIMER - SH: simetrična dvokapnica - G: ravna - GP: simetrična dvokapnica ali - dvokapnica na 50 m² tlorisne površine objekta v kombinaciji z ravno na 20 m² tlorisne površine | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| - arhitekturni elementi na strehi | - navede se člen iz PA, ki določa arhitekturne elemente na strehi - prepišejo se določila za oblikovanje arhitekturnih elementov na strehi PRIMER xx. člen - dovoljena je uporaba čopov, strešnih oken, frčad, svetlobnih kupol, piramid… Ali - ni določeno | - navedejo se arhitekturni elementi na strehi, ki so uporabljeni v PGD PRIMER - SH: dvokapne frčade - G: svetlobne kupole - GP: čopa ali - ni strešnih elementov | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - uporaba arhitekturnih strešnih elementov ni obvezna, objekti so brez njih, kar je tudi usklajeno s PA |

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

| - naklon strehe | - navede se člen iz PA, ki določa naklon strehe - prepišejo se določila za naklon strehe PRIMER xx. člen - naklon strehe je od 40° do 45°… Ali - naklon strehe je 1,5% | - navedejo se nakloni streh na vsakemu posameznemu objektu, ki je predmet PGD PRIMER - SH: 40° - G: 3° - GP: 45° | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - naklon je v PA popdan v % (1,5%), kar je 0,8°, to je v tehničnem smislu premajhni naklon za odtekanje vode, zato je določen naklon od 3°, ki je uobičajen za ravne strehe in ki omogoča normalno odtekanje meteorne vode s strehe, - z naklonom od 3° je streha še vedno ravna streha in v skladu s prostorskim aktom |
| --- | --- | --- | --- |
| - kritina | - navede se člen iz PA, ki določa kritino - prepišejo se določila za kritino PRIMER xx. člen - kritina je opečna, pločevina ali kombinacija obeh Ali - kritina je zelene barve ali opečno rdeče barve Ali - naravno rdeče barve, na manjšem delu strehe je dopustna tudi svetloboprepustna, prepovedana je uporaba svetlih in trajno bleščečih materialov. | - navede se uporabljena kritina za vsaki posamezni objekt, ki je predmet PGD PRIMER - SH: opečna, zelene barve - G: pločevina rjave barve - GP: opečna, opečno rdeče barve Ali - kritina je pločevina zelene barve Ali - na večjem delu strehe (90%) je opeka v naravno rdeči barvi, na 10% (15 m²) strehe je svetloboprepustna kritina v obliki svetlobne piramide | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| - smer poteka slemena | - navede se člen iz PA, ki določa smer poteka slemena - prepišejo se določila za smer poteka slemena PRIMER xx. člen - sleme je vzporedno s plastnicami terena Ali - osnovno sleme je vzporedno z ulico, dovoljeno je tudi sleme pravokotno na ulico ,podrejeno glavnemu | - navede se potek slemena za vsaki posamezni objekt, ki je predmet PGD PRIMER - SH: vzporedno s plastnicami terena, po dlajši stranici objekta, v smeri V-Z - G: niam slemena - GP: po daljši stranici objekta Ali - osnovno sleme je vzporedno z ulico, del slemena je pravokoten na ulico in je podrejen glavnemu slemenu | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - pravokotno sleme je podrejeno glavnemu na način, da je nižje od glavnega slemena in je nad manjšim delom tlorisa objekta |

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

| Zunanja ureditev | - navede se člen iz PA, ki določa zunanjo ureditev (tlakovanja, brežine, podporne zidove, zelenice, zasaditve ipd.) - prepišejo se določila za zunanjo ureditev PRIMER xx. člen - parkirišča se izvedejo s travnatimi ploščami, dostop in manipulacijsko dvorišče sta tlakovani z drobnimi betonskimi tlakovci, podporni zidovi so kamniti ali betonski obloženi s kamnom, xx. člen - proti ulici se zasadi drevored visokih dreves listavcev, - medsoseske meje so lahko lesene ali iz žive meje, višine do 1,5 m | - navedejo se ureditve predvidene v PGD PRIMER - dostopna cesta in manipulativno dvorišče sta tlakovani z betonskimi drobnimi tlakovci - parkirišča se izvedejo s travnatimi ploščami, - podporni zidovi so betonski, obloženi s kamnom - peš površine so tlakovane - ob ulici se zasadi drevored visokih listavcev - na južni strani, proti sosednji parceli, se zasadi živa meja višine 1,2 m iz avtohtonih vrst | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| --- | --- | --- | --- |
| Parcelacija | - navede se člen iz PA, ki določa parcelacijo - prepišejo se določila za parcelacijo PRIMER xx. člen - parcelacija je določena v grafičnem delu PA Ali - dovoljeno je združevati največ po dve parceli skupaj Ali - parcela je velikosti največ do 1.200 m² | - navedejo se parcelacija predvidena v PGD PRIMER - upošteva se parcelacija iz grafičnega dela PA Ali - združeni sta dve parceli, določeni s PA Ali - parcela je velikosti 1.100 m², ker sta združeni dve parceli po 550 m² | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| Priključevanje na infrastrukturo: | Pri legalizacijah se legalizirajo tudi infrastrukturni priključki (nova gradnja infrastrukturnih priključkov |  |  |
| - promet | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) pogoje za urejanje prometa - prepišejo se določila za prometno ureditev PRIMER xx. člen - rekonstrukcija obstoječega priključka na regionalno cesto se izvede na širino 6,5 m z radii 5,0 in 8,0 m xx. člen - hodnik za pešce je širok 2,0 - na javni površini morajo biti označeni prehodi za pešce, xx. člen - na vsaki parceli se uredijo parkirišča za osebna vozila - parkirišča se dimenzionirajo glede na dejavnost, ki se opravlja na parceli - prepovedano je vzvratno priključevanje motornih vozil na javno cesto | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - obstoječi priključek parcele na regionalno cesto R2-442 je rekonstruiran v širini 6,50 m z radii 5,0 in 8,0 m - ob regionalni cesti je predviden hodnik za pešce v širini 2,0 m - na regionalni cesti je predviden prehod za pešce - na parceli so štiri parkirna mesta za osebna vozila, dimenzij 10 (4x2,5m) x 5,0 m z obračališčem | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - predvidena so štiri parkirna mesta, ker je parcela namenjena za gradnjo dvodružinske stanovanjske stavbe, za vsako stanovanje sta dimenzionirana po dva parkirne mesta - da se prepreči vzvratno priključevanje na regionalno cesto je na parceli urejeno obračališče. |
| - vodovod | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) pogoje za urejanje vodovoda - prepišejo se določila za ureditev vodovoda PRIMER xx. člen - pred priključitvijo novih objektov se rekonstruira javni vodovod, ki poteka ob regionalni cesti, - priključitev na nerekonstruiran vodovod je dovoljena le ob soglasju upravljavca vodovoda xx. člen - vodomerni jašek mora biti na zelenici in na vedno dostopnem mestu xx. člen - na vsaki parceli se uredijo parkirišča za osebna vozila - parkirišča se dimenzionirajo glede na dejavnost, ki se opravlja na parceli - prepovedano je vzvratno priključevanje motornih vozil na javno cesto | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - za rekonstrukcijo javnega vodovoda je izdelana projektna dokumentacija št.xxx, ki jo je izdelalo podjetje xxxx, datumxxx, ki je po navodilu upravljavca upoštevana v tem PGD - izvede se nov priključek na javni rekonstruirani vodovod, ki poteka preko parc. št. 174/1, 174/54, 175, 566/2 k.o. Radeče, - vodomerni jašek je na parceli 174/1 k.o. Radeče, v zelenici, na vedno dostopnem mestu - izvedejo se ločeni števci za stanovanjsko hišo in frizerski salon | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| - kanalizacija | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) pogoje za urejanje kanalizacije - prepišejo se določila za ureditev kanalizacije PRIMER xx. člen - izvede se ločen sistem kanalizacije, xx. člen - do izgradnje čistilne naprave se fekalne vode odvajajo preko čistilne naprave v javno kanalizacijo | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - zagotovljen je ločen sistem - fekalne vode se vodijo na novo malo komunalno člistilno napravo, iz nje pa v javno kanalizacijo, preko parc. št. xxxxx k.o. xxxxx - odpadne padavinske vode s prometnih površin se preko lovilca olj vodijo v ponikalnico, ki je na parc. št. xxxx k.o. xxxx | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - upoštevani so pogoji upravljavca javne kanalizacije |

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

| - odpadki | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) pogoje za zbiranje in odvoz odpadkov - prepišejo se določila za zbiranje in odvoz odpadkov PRIMER xx. člen - zbirajo se po navodilih upravljavca xx. člen - izvede se ločeno zbiranje odpadkov - ekološki otok se ogradi z leseno ali žično ograjo | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - upoštevani so pogoji upravljavca – na parceli se postavi posoda za individualno zbiranje odpadkov - organiziran je odvoz odpadkov - za ločeno zbiranje odpadkov se koristi ekološki otok, ki je na parc. št. xxx k.o. xxxx, ob regionalni cesti | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER usklajeno |
| --- | --- | --- | --- |
| - elektrika | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) pogoje za urejanje elektrike - prepišejo se določila za ureditev elektrike PRIMER xx. člen - objekti se priključijo na TP Zgornji vrh xx. člen - elektro priključek se izvede s podzemnim kablom, -elektro omarica se postavi na fasadi objekta | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - SH in GP se priključita na električno omrežje iz TP Zgornji Vrh - nov priključni vod poteka v podzemni izvedbi preko parc. št. 174/1, 174/75, 174/78, 174/79, 174/27, 174/100, 555/23, 173/8, 173/48 k.o. Radeče iz TP Zgornji Vrh do omarice na SV fasadi objekta na parc. št. 174/1 k.o. Radeče. | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| - telefon | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) pogoje za urejanje telefonkega omrežja - prepišejo se določila za ureditev telefonskega omrežja PRIMER xx. člen - priključitev objekta na obstoječe Tk omrežje na parceli št-xxx k.o. xxxx pri črpališču, - vgradnja dveh zaščitnih PVC cevi ø110 do trelefonske omarice, - telefonska omarica se postavi na fasadi objekta | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - nov priključek poteka od javnega omrežja pri črpališču v podzemni izvedbi preko parc. št. 1745/1 in 174/75 k.0. Radeče, - nova telefonska omarica je na SV fasadi objekta | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| - KTV | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) pogoje za urejanje telefonkega omrežja - prepišejo se določila za ureditev telefonskega omrežja PRIMER - ni določeno | - navedejo se rešitve iz PGD - PRIMER objekt ne potrebuje KTV priključka |  |

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

| - plin | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) pogoje za urejanje plinskega omrežja - prepišejo se določila za ureditev plinskega omrežja PRIMER xx. člen - priključitev na obstoječe plinovodno omrežje ob Ulici Talcev, | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - izvede se nov plinovodni priključek v podzemni izvedbi preko parc. št. 174/1, 175, 174/75, 174/78, 174/79, 174/101, 174/102, 555/6, 174/46, 174/53, 174/33, 555/5 k.o. Radeče, - priključna omarica se postavi na SV fasadi objekta | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| --- | --- | --- | --- |
| - ogrevanje | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) pogoje za ogrevanje - prepišejo se določila za ogrevanje PRIMER xx. člen - poleg plina so dovoljeni tudi alternativni viri ogrevanja | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - toplotna črpalka zraki-voda | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| Varovanja: |  |  |  |
| - kulturna dediščina | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) pogoje za varovanje kulturne dediščine - prepišejo se določila za varovanje kulturne dediščine PRIMER xx. člen - parcela je v območju varstva urbanističnega spomenika - objekti so pritlični z mansardo, pravokotnega tlorisa z razmerjem stranic 1:2, - streha je simetrična dvokapnica, krita z bobrovcem - okna so pokončna - prepovedani so balkoni na čelnih fasadah in trapezne frčade na strehah | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - objekt je pritličen z mansardo - tloris je pravokoten z razmerjem stranic 1:2 (6x12 m) - streha je simetrična dvokapnica, krita z bobrovcem | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - na objektu ni balkonov niti trapeznih frčad - pridobljeno je soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine |
| - naravne vrednote | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) pogoje za varovanje narave - prepišejo se določila za varovanje narave PRIMER xx. člen - parcela je v območju ekološko pomembnega območja reke Save, - gradnja stavb v čim večji oddaljenosti od rečne obale, - morfologija in rečna struga se ne sme spreminjati, - zasaditev z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, - ureditev površin se izvaja brez ograj, škarp, teras | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - gradnja stavbe je 5,0 m od vodnega zemljišča, - morfologija brežin in rečna struga se ne spreminja, - ob pešpoti se zasadi drevored avtohtonih drevesnih vrst, | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - pridobljeno je soglasje pristojne službe za varstvo narave |
| - vode, vodni viri | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) pogoje za varovanje voda in vodnih virov - prepišejo se določila za varovanje voda in vodnih virov PRIMER xx. člen - potrebna je izvedba čistilne naprave, - zagotoviti odmik min. 5,0 m od vodnega zemljišča, - padavinske odpadne vode morajo biti preko lovilca olj speljane na ločeno meteorno kanalizacijo | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - za odvajanje fekalnih voda se namesti mala komunalna čistilna naprava, - objekt je od vodnega zemljišča odmaknjen 5,00 m, - padavinske vode se preko lovilca olj speljejo n aločeno meteorno kanalizacijo, ki ima izpust v reko Savo | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - pridobljeno je soglasje pristojne službe za varstvo voda in vodnih virov |
| - okolje | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) pogoje za varovanje okolja - prepišejo se določila za varovanje okolja PRIMER xx. člen - upoštevati veljavne predpise, - III. stopnja varstva pred hrupom | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - dejavnost ne bo presegala III. stopnje varstva pred hrupom | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| - naravne in druge nesreče, obramba | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) ukrepe pred naravnimi nesrečami in za obrambo - prepišejo se določila za ukrepe pred naravnimi nesrečami in za obrambo PRIMER xx. člen - object je potrebno dimenzionirati za VIII.stopnjo intenzitete potresa Ali - ni določeno | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - objekt je dimenzionioran za VIII. Stopnjo intenzitete potresa | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno |
| Elementi za zakoličenje | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki določa(jo) elemente za zakoličbo - prepišejo se določila za zakoličbo objekta(ov) PRIMER xx. člen - podani so v grafični prilogi PA xx. člen - odstopanja od tlorisnih dimenziji so dovoljena na površini za razvoj stavbe | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - koordinate zakoličbenih točk objektov so podane v Zazidalni situaciji iz vodilne mape | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - upoštevane so dovoljene tolerance, - objekt je lociran znotraj površine za razvoj stavbe |

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

| Gradbišče | - navede(jo) se člen(i) iz PA, ki se nanašajo na gradbišče - prepišejo se določila za ureditev gradbišča PRIMER - ni določeno | - navedejo se rešitve iz PGD PRIMER - pomožni gradbeni objekti so na parc. št. 174/1 k. o. Radeče - deponije materiala so na parc. št. 174/1 in 174/93 k.o. Radeče, odmaknjeni od regionalne ceste več kot 9,00 m; - voda se koristi iz novega vodomernega jaška in priključka, ki je na parc. št. 174/1 k.o. Radeče, - elektrika se koristi iz začasne prostostoječe elektro omarice na parceli št. 174/1 k.o. Radeče, po izgradnji objekta se omarica prestavi na fasado objekta - potrebna je postavitev zaščitne ograje, višine do 2,00 m, - po končani gradnji je potrebno odstraniti vse začasne objekte in deponije materiala, površine je potrebno splanirati in krajinsko urediti, - odpadni gradbeni material se odvaža na deponijo gradbenega materiala, - če v času gradnje pride do onesnaževanja cestišča, ga je potrebno redno čistiti v toku dela in po končanem delu, - gradnja objekta ne bo ovirala prometa na regionalni cesti, - odvod meteornih voda s parcele se ne sme speljati v cestne odvodne kanale, - v reko Savo e ne sme spuščati betona in ostalega gradbenega material. | obrazložitev, ki pojasnjuje rešitev PRIMER - usklajeno - upoštevani so pogoji soglasodajalcev |
| --- | --- | --- | --- |

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

TEKSTUALNI OPIS PROSTORSKEGA AKTA SE LAHKO NAVEDE TUDI V ALINEJAH, KI SO SKLADNE Z DOLOČILI V PROSTORSKEM AKTU, POSEBNO KADAR POSAMEZNO DOLOČILO ZAHTEVA DALJŠO OBRAZLOŽITEV (NAJVEČKRAT DOLOČILA ZA OBLIKOVANJE OBJEKTA). POD VSAKO TOČKO SE NAPIŠE ŠTEVILKA ČLENA IN DOLOČILA, KI SO RELEVANTNA ZA POSAMEZEN PREDVIDEN POSEG TER SKLADNOST S TEMI DOLOČILI.

Točke npr.:

Osnovna namenska raba:

Podrobnejša namenska raba:

Vrsta varovanja in omejitve:

Vrsta dopustnih dejavnosti:

Vrsta dopustnih gradenj oziroma drugih del:

Vrsta dopustnih objektov glede na namen:

Tipologija zazidave:

Velikost in zmogljivost objekta:

Oblikovanje zunanje podobe objekta:

Lega objekta na zemljišču:

Ureditev okolice objekta:

Stopnja izkoriščenosti zemljišča:

Velikost in oblika gradbene parcele:

Druga merila in pogoji:

Komunalna infrastruktura:

Prometna infrastruktura:

Energetska infrastruktura:

Telekomunikacijska infrastruktura:

Druga infrastruktura:

Merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin:

Merila in pogoji v zvezi gradnjo in vzdrževanjem objektov:

0.8.4	POPIS VAROVANIH OBMOČIJ IN VAROVALNIH PASOV Z NAVEDBO SOGLASODAJALCEV ( IDZ , IDP )

| varovalni pas, varovano območje | soglasodajalec |
| --- | --- |
| varovalni pas javne kategorizirane občinske ceste |  |
| kulturna dediščina: |  |
| naravna vrednota: |  |

Grafični prikaz je predstavljen na listu št. 0.8.x. v grafičnem delu lokacijskih podatkov.

( v primeru PGD)

0.8.5.	POPIS PREDVIDENIH PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO

( IDZ , IDP, PGD )

| priključek | kapaciteta | upravljavec | zemljiške parcele |
| --- | --- | --- | --- |
| vodovod |  |  |  |
| elektrika |  |  |  |
| fekalna kanalizacija |  |  |  |
| plin |  |  |  |

Grafični prikaz je predstavljen na listu št. 0.8.x. v grafičnem delu lokacijskih podatkov.

( v primeru PGD)

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

SPEMEMBE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ODMERO ODŠKODNINE ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA SKLADU Z ZKZ-D

V skladu z 4.odstavkom 3.g.člena Zakona o spremembah in dololnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih ZKZ-D (Ur.l.RS. št. 58/2012) mora projektna dokumentacija za objekte, za katere je določena obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti, vsebovati tudi podatek o vrsti in površini dejanske rabe, na kateri leži tlorisna površina objekta, pri čemer se dejanska raba povzame iz evidence dejanske rabe v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Podatki, ki morajo biti razvidni iz projektne dokumentacije so:

1.	Dejanska raba na parcelo in meje med različnimi dejanskimi rabami znotraj parcele. (geodetski posnetek, povzeto vodilna mapa)

2.	Boniteta na parcelo in meja med vrednostjo 0 točk in drugo vrednostjo znotraj parcele. (geodetski posnetek, povzeto vodilna mapa)

3.	Površina objekta/ov od katere se odmeri odškodnina. (vodilna mapa)

Za prikaz lege objekta na posamezni dejanski rabi in določitev površin za obračun se izdela grafični in tabelarični prikaz.

GRAFIČNI PRIKAZ

Grafični prikaz mora ,razen obstoječe vsebine lokacijskih podatkov vodilne mape (najbolj smiselen je prikaz na grafiki lege objekta na zemljišču), dodatno vsebovati: izris mej med posameznimi dejanskimi rabami (povzeto po geodetskem načrtu). Projektant z izrisom mej med posameznimi dejanskimi rabami lahko razbere kakšna površina objekta leži na posamezni rabi. Grafični prikaz ni potreben kadar se celoten objekt nahaja na kmetijskem zemljišču na eni ali več zemljiških parcel z isto boniteto, upravni organ podatke za odškodnino povzame iz vodilne mape in geodetskega posnetka/podatkov GURS.

TABELARIČNI PRIKAZ

Tabelarični prikaz = opredelitev vrste objekta (stavba, gradbeno inženirski objekt), zemljiška parcela/parcele z dejansko rabo na kateri se objekt nahaja z boniteto (povzeto iz geodetskega posnetka), površina objekta/dela objekta za odmero (površina objekta na posamezni parceli oz. dejanski rabi)

Tabelarični prikaz se izdela za vsak objekt, če je predmet projektne dokumentacije več objektov, tako da je razvidno katere kvadrature zavzemajo in na katerih zemljiščih se nahajajo posamezni objekti ter za katero vrsto objektov gre, da je možno določiti faktor A za obračun. (3.g člen ZKZ-D: gradbeno inženirski objekti in drugi objekti – stavbe).

| objekt | Vrsta dejanske rabe | k.o. | št. parcele | Zemljišče pod stavbo | boniteta | Površina objekta za odmero (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavba 1 | kmetijsko zemljišče | 2101 | 000/0 | ne | 60 | 25 |
| stavba 1 | kmetijsko zemljišče | 2101 | 000 | ne | 65 | 78 |
| stavba 1 | kmetijsko zemljišče | 2101 | 0000 | da | 0 | 15 |
| dvorišče | kmetijsko zemljišče | 2101 | 000/00 | ne | 45 | 0 |
| stavba 2 | kmetijsko zemljišče | 2101 | 0000/00 | ne | 0 | 30 |
| stavba 2 | Nerodovitno zemljišče | 2101 | 000 | ne | 0 | 40 |
| stavba 1 | Pozidano zemljišče | 2101 | 000 | ne | 0 | 43 |

Projektant tabeli iz geodetskega posnetka samo doda prvi in zadnji stolpec. V prvem stolpcu navede ali gre za stavbo ali za gradbeno inženirski objekt, v zadnjem stolpcu pa navede površino, ki jo razbere iz grafičnega prikaza.

TABELA JE LAHKO PRILOŽENA GRAFIČNEMU PRIKAZU ALI PA JE DEL TEKSTUALNEGA DELA LOKACIJSKIH TABELARIČNI PRIKAZ

Površine objekta/objektov se izrazi brez decimalnih mest, v skladu z načinom izražanja kvadratur v zemljiškem katastru.

Podatki za odmero odškodnine so lahko v vodilni mapi predstavljeni na poljuben način (tabelarično, tekstualno) – razvidna pa mora biti kvadratura objekta ali dela objekta (kadar se objekt nahaja na večih parcelah) na posamezni parceli.

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

    - OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NA NEPOSREDNO OKOLICO ( PGD )

OBSTOJEČE STANJE

Opis obstoječega stanja na zemljiški parceli/ah, kjer je predvidena gradnja (obstoječi objekti, stanje zemljišča, zelene površine, zasaditev, nagib terena, orientacija,...). Opis predvidenega objekta (tlorisni in vertikalni gabariti, umestitev na teren. Opis okolice predvidenega objekta, obstoječi objekti in ureditve v bližini, stanje zemljišč v okolici predvidenega objekta (pozidanost, kmetijska zemljišča, zasaditev, javne površine,...)

Primer: Na parcelah, kjer je predvidena gradnja, se nahaja obstoječa enostanovansjka stavba etažnosti K+P+M, ki se pred gradnjo poruši in odstrani. Obstoječi objekt je z etažo kleti delno vkopan v teren, ki ima naklon cca 15O in se spušča od južnega dela parcele proti severu, objekt je v teren umeščen vzporedno s plastnicami. Nagnjen teren na južnem delu parcele je urejen v sadovnjak, prehod med zelenimi površinami in dostopnimi površinami oz. dovozom in parkiriščem ob objektu je urejen z opornimi zidovi. Na zahodnem robu parcele meji zemljišče za gradnjo na javno površino (občinska javna cesta), ostala sosednja zemljišča so nezazidana kmetijska zemljišča.

Novi objekt z etažnostjo K+N se v teren vkoplje na mestu obstoječega odstanjenega objekta, ohrani se zelena ureditev na južnem delu parcele in dostop na javno cesto ter oporni zid na prehodu z zelenih površin v tlakovane.

V neposredni bližini predvidene gradnje ni obstoječih objektov, najbližje stavbe so na razdalji 50m severno (po terenu navzdol).

VPLIVI IN UKREPI V ČASU GRADNJE

Opis vplivov, ki v času gradnje nastajajo v okolici in predvidenih ukrepov, ki vplive odstranijo ali omilijo.

1. 	Mehanska odpornost in stabilnost - vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih objektov

V zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremičnin v okolici nameravane gradnje je treba upoštevati, da nameravana gradnja:

– ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje,

– ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni,

– ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije,

– ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih objektov:  ni vpliva

Opis vrste in naklona izkopov objekta, zunanje ureditve in komunalnih priključkov (plitki, široki), opis tehnologije gradnje ter bližino obstoječih stavb in morebitni vpliv na sosednje stavbe. Glede na vrsto posega opis vpliva in ukrepov za zagotovitev ohranitve stabilnosti obstoječih objektov.

Primer: Vpliv v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo je določen s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2005). Načrt gradbenih konstrukcij je izdelan tako, da so v projektni dokumentaciji upoštevana vsa veljavna pravila in standardi, ki zagotavljajo mehansko odpornost in stabilnost predvidene stavbe.

Izvajalec del mora poskrbeti za izvedbo del pri odstranitvi in gradnji, zaradi katerih ne bo prišlo do porušitve sosednjih objektov.

Za prizidave ali nove gradnje objektov v neposredni bližini sosednjih objektov, je potrebna ustrezna izvedba morebitnega podbetoniranja obstoječih temeljev, s čemer se zagotovi, da predvideni poseg ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročil deformacij, večjih od dopustne ravni.

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

Predvideni posegi v času gradnje bodo/ne bodo imeli (nobenih) vplivov na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih objektov. Posebni ukrepi so/niso predvideni.

2.	Varnost okolice pred požarom

V  zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici nameravane gradnje je treba upoštevati, da bo:

– nosilna konstrukcija objektov v okolici nameravane gradnje določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost,

– omejeno širjenje požara na objekte v okolici nameravane gradnje,

– omogočeno osebam v objektih v okolici nameravane gradnje, da objekt zapustijo in da bo omogočena varnost reševalnih ekip.

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007)

3.člen širjenje požara na sosednje objekte

(1) Zunanje stene in strehe stavb morajo biti projektirane in grajene tako, da je z upoštevanjem odmika od meje gradbene parcele omejeno širjenje požara na sosednje parcele.

(2) Ločilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, med posameznimi stavbami morajo biti projektirane in grajene tako, da je omejeno širjenje požara na sosednje objekte. Med posamezne stavbe se štejejo tudi dvostanovanjske stavbe in vrstne hiše.

Vpliv na nosilno sposobnost konstrukcije objektov v okolici :  ni vpliva

Omejenost širjenja požara na objekte v okolici :  ni vpliva

Možnost, da osebe v sosednjih objektih zapustijo objekt :  ni vpliva

Vpliv na varnost reševalnih ekip :  ni vpliva

Opis osnovnih ukrepov varstva pred požarom, previdenih v zasnovi ali študiji požarne varnosti, ki je del projektne dokumentacije.

Primer: Pričakovani vplivi objektov na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom so določeni tako, da so upoštevani predpisi o varstvu pred požarom.

Predvideni vplivi so opredeljeni na osnovi stanja sosednjih objektov na dan projektiranja. S spremembo konstrukcijskih značilnosti in morebitnih prizidav in predelav sosednjih objektov se posledično spremenijo tudi predvideni vplivi, ki v tem projektu niso upoštevani.

Predvidena gradnja je obstoječih objektov oddaljena min 50m, zato posegi pri gradnji, ne glede na tehnologijo gradnje, ne morejo vplivati na sosednje objekte.

Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost okolice pred požarom. Posebni ukrepi niso predvideni.

- Higienska in zdravstvena zaščita

V zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin v okolici nameravane gradnje ter varovanjem okolice je treba upoštevati, da:

– ne bodo uhajali strupeni plini,

– v zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini,

– ne bo emisij nevarnega sevanja,

– ne bo onesnaženja ali zastrupitve vode in tal,

– ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov,

– ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali na površinah znotraj njih.

V zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito oziroma zaščito okolice je treba upoštevati tudi druge pričakovane vplive na okolico, kot so pričakovana osenčenja sosednjih nepremičnin, pri nameravanih gradnjah, za katere je v skladu s posebnimi predpisi presoja vplivov na okolje obvezna, pa tudi strokovne ocene obremenitve okolja zaradi emisijskih vplivov iz posameznih virov, iz katerih se izpuščajo ali oddajajo snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju ali energija, z upoštevanjem njihovih dopustnih vrednosti.

Osenčenje sosednjih nepremičnin zaradi nameravane gradnje oziroma objekta se določi tako, da se na geodetskem načrtu prikaže površino sence, ki bi jo povzročil objekt na sosednjih nepremičninah. Takšno osenčenje je dopustno, če je nameravana gradnja v skladu z gradbeno oziroma regulacijsko linijo, določeno z državnim ali občinskim lokacijskim načrtom oziroma s pogoji iz občinskega prostorskega reda in če sta njena višina in oblika takšni, kot ju opredeljujejo določbe takšnega izvedbenega prostorskega akta. Če izvedbeni prostorski akt za območje nameravane gradnje ne določa gradbenih oziroma regulacijskih linij, se šteje, da osenčenja ni, če iz prikazane površine sence izhaja, da senca v nobenem delu leta in dneva ne pade na

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

sosednje nepremičnine, ali če takšna senca pade le na objekt, v katerem se ljudje ne zadržujejo stalno ali pa da takšen objekt nima oken oziroma če ima okna, da za takšnimi okni niso prostori, v katerih se ljudje stalno zadržujejo.

Projektant lahko tudi z uporabo zadnjega stanja tehnike dokaže, da je osenčenje dopustno oziroma v skladu s posebnimi predpisi.

Uhajanje strupenih plinov :  ni vpliva

Emisija nevarnega sevanja :  ni vpliva

Onesnaženje ali zastrupitev vode  :  ni vpliva

Napačno ostranjevanje odpadnih voda  :  ni vpliva

Onesnaženje tal: :  ni vpliva

Napačno odstranjevanje dima  :  ni vpliva

Napačno odstranjevanje odpadkov  :  ni vpliva

Prisotnost vlage v objektih v okolici :  ni vpliva

Osenčenje sosednjih nepremičnin :   ni vpliva

Opis higienske in zdravstvene zaščite glede na značilnosti objekta (stanovanjski, industrijski,...) in vplivov na okolje, ki jih povzroča. Povzetek ocene vplivov na okolje, če je ta za objekt predpisana.

Primer:

Zaradi izvajanja gradbenih del na obravnavanem območju gradnje se pričakuje povečana onesnaženost zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del, emisije iz prometa zaradi obratovanja gradbenih strojev in prometa s tovornimi vozili.

Emisije snovi v zrak, ki bodo nastale pri izvajanju gradbenih del, se bodo lahko z vetrom disperzno širile v prostor, pri čemer se bodo predvsem prašni delci v pretežni meri odlagali v neposredno bližino gradbišča, zato je treba prašenje gradbenih materialov zmanjšati na čim manjšo možno mero z vlaženjem. Prašni delci, ki bodo kljub temu nastajali in se bodo usedali na rastline, bodo začasno (dokler jih ne bo spral dež) nagativno vplivali na primarno bioprodukcijo.

V času gradnje objekta mora izvajalec gradbenih del v primeru nastajanja emisij prahu, ki bi segale izven gradbišča, poskrbeti za vlaženje sipkih gradbenih materialov.

Odpadni material, ki bo nastajal pri odstranitvi, gradnji in rekonstrukciji se ne sme odlagati na bregove vodotokov, prašenje zaradi gradnje je potrebno omiliti z vlaženjem gradbenih materialov, vsa gradbena mehanizacija mora biti ustrezno vzdrževana, da bo preprečeno puščanje goriv, motornega olja in maziv.

Odpadne vode, ki bodo nastajale pri rušitvi in gradnji, je potrebno ponovno uporabiti.

Emisije, ki bodo nastajale pri obratovanju gradbenih strojev in gradbene mehanizacije na gradbišču, bodo podobne emisijam, ki nastajajo pri prometu z motornimi vozili. Te emisije je treba znižati na najmanjšo možno mero s tem, da stroji, naprave in vozila obratujejo le takrat, ko je to potrebno.

V času gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki. Nastanek posebnih, nevarnih odpadkov ni predviden. Kot ukrep za preprečitev napačnega odstranjevanja odpadkov je predvideno kontrolirano zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču in odvažanje na predvideno deponijo.

Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli omejene vplive na higiensko in zdravstveno zaščito sosednjih zemljišč, ki bodo omiljeni z ustreznimi ukrepi.

- Varnost pri uporabi:

V zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici nameravane gradnje je treba upoštevati, da na nepremičninah v okolici nameravane gradnje pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije.

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

Nevarnost zdrsa, padca :  ni vpliva

Nevarnost trčenja :  ni vpliva

Nevarnost opeklin :  ni vpliva

Nevarnost udara električnega toka :  ni vpliva

Nevarnost eksplozije: :  ni vpliva

Primer:

Obravnavani poseg se mora izvajati in biti izveden tako, da na nepremičninah v okolici obravnavane gradnje pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod. To dosežemo z ustrezno izvedenimi instalacijami (zaščita, primerna globina vkopanih instalacij,...) in ustrezno urejeno okolico objekta (nedrseče površine, ustrezna višina in lokacija zaščitnih ograj itd.). Po končanju gradbenih del je potrebno vse prizadete površine protierozijsko zaščititi in zatraviti.

V času gradnje objekta je potrebno poskrbeti za zavarovanje gradbišča in naprav na gradbišču, nedokončanih delov objektov, instalacij itd. Upoštevati je potrebno predpise o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih zlasti z vzdrževanjem primernega reda in zadovoljitvijo čistoče na gradbišču, z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter opremo, z ravnanjem z različnimi materiali, s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev, z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi, s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili odstranjeni ali uporabljeni, s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin, s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del  na gradbišču, porabljenega za različne vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci in drugimi izvajalci del na gradbišču, z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na območju, znotraj katerega ali v bližini katerega je gradbišče.

Gradbišče predvidene stavbe se izvaja na veliki razdalji od sosednjih objektov in ne bo vplivalo na tveganje za nastanek nezgod na nepremičninah v okolici.

Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost pri uporabi sosednjih zemljišč. Posebni ukrepi niso predvideni.

- Zaščita pred hrupom - hrup podnevi, hrup ponoči

V  zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici nameravane gradnje je treba upoštevati, da bo hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane gradnje ali ljudje v okolici nameravane gradnje, zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo.

Opis uvrstitve zemljišča gradnje glede na stopnje varstva pred hrupom in opis predvidenih vplivov ter ukrepov.

Primer: Zemljišče predvidene gradnje je po določilih Uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Ur.list RS št. 45/95) uvrščeno v območju II.stopnje varstva pred hrupom (čisto stanovanjsko območje). Mejne ravni hrupa, ki ga lahko povzroča posamezen vir hrupa znašajo 55db(A) podnevi in 45db(A) ponoči.

Povprečna dnevna raven hrupa, ki ga bodo stroji in naprave povzročali na gradbišču, je odvisna od efektivnega časa obratovanja gradbenih strojev. V skladu s Pravilnikom o hrupu strojev, ki se uporabljajo na prostem, lahko gradbeni stroji na viru povzročajo raven zvočne moči hrupa 80 do 92dBA, odvisno od naziva vira hrupa (mali bager, krožna žaga, tovorna vozila itd.). Pri navedbi zvočne moči je upoštevano, da se pri gradnji uporabljajo novo proizvedeni stroji po maju 2006, ki imajo zahteve za zvočno

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

moč usklajene s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih dopolnitvah. Pri vplivu hrupa na sosednje objekte je potrebno upoštevati tudi slabljenje zvoka pri širjenju.

Hrup pri najbližjih sosednjih objektih ne bo čezmeren ob upoštevanju naslednjih pogojev: gradbeni stroji ne smejo obratovati sočasno, tovorna vozila morajo biti v času nakladanja materiala ugasnjena, pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvočna moč je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih dopolnitvah, gradbena dela lahko potekajo v dnevnem času med 6:00 in 18:00 uro.

V času gradnje je potrebno zmanjšati raven hrupa na najmanjšo možno mero. Gradbena dela lahko potekajo do 8 ur efektivno, in sicer v času od 6:00 do 18:00.

Ukrepi za zmanjšanje vplivov so: omejitev izvajanja del na dnevni delovni čas med 6:00 in 18:00 uro, gradbeni stroji ne smejo obratovati sočasno, tovorna vozila morajo biti v času nakladanja materiala ugasnjena, pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvočna moč je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih dopolnitvah.

- Vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote

V zvezi z energijo in ohranjanjem toplote nepremičnin v okolici nameravane gradnje je treba upoštevati, da ta ne bo vplivala na povečanje količine energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravane gradnje.

Povečana raba energije v sosednjih objektih:  ni vpliva.

Primer: Gradbišče predvidene stavbe se izvaja na veliki razdalji od sosednjih objektov in ne bo vplivalo na tveganje za povečanje količine energije, potrebne pri uporabi nepremičnin v okolici.

Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote na sosednjih zemljišč. Posebni ukrepi niso predvideni.

VPLIVI IN UKREPI V ČASU UPORABE

Vplivi na sosednje nepremičnine in ukrepi, ki jih preprečijo ali v skladu s predpisi omilijo.

1. 	Mehanska odpornost in stabilnost

V zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremičnin v okolici nameravane gradnje je treba upoštevati, da nameravana gradnja:

– ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje,

– ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni,

– ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije,

– ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih objektov:  ni vpliva

Primer: Načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture ter nezahtevnost objekta, ki je temeljen na plitkih temeljih brez kleti, zagotavlja, da na objektih v okolici ne bo povzročena škoda. V času uporabe objekta bodo temeljna tla pod objektom konsolidirana, zato ne bo prihajalo do vpliva v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo sosednjih obstoječih objektov.

V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov. Posebni ukrepi niso predvideni.

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

2. 	Varnost okolice pred požarom

V  zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici nameravane gradnje je treba upoštevati, da bo:

– nosilna konstrukcija objektov v okolici nameravane gradnje določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost,

– omejeno širjenje požara na objekte v okolici nameravane gradnje,

– omogočeno osebam v objektih v okolici nameravane gradnje, da objekt zapustijo in da bo omogočena varnost reševalnih ekip.

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007)

3.člen (širjenje požara na sosednje objekte)

(1) Zunanje stene in strehe stavb morajo biti projektirane in grajene tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele omejeno širjenje požara na sosednje objekte.« (2) Ločilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, med posameznimi stavbami morajo biti projektirane in grajene tako, da je omejeno širjenje požara na sosednje objekte. Med posamezne stavbe se štejejo tudi dvostanovanjske stavbe in vrstne hiše.

4. člen (nosilnost konstrukcije ter širjenje požara po stavbah)

(1) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru določen čas ohrani potrebno nosilnost.

5. člen (evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje)

(1) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe. (2) Če je glede na zasnovo, lokacijo, namembnost in velikost stavbe to nujno, morajo biti za zagotovitev hitre in varne evakuacije uporabnikov stavbe ter hitrega posredovanja gasilcev v stavbi vgrajeni sistemi za požarno javljanje in alarmiranje.

6. člen (naprave za gašenje in dostop gasilcev)

(1) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da so glede na zasnovo, lokacijo, namembnost in velikost stavbe ob požaru:

– zagotovljene naprave in oprema za gašenje začetnih požarov, ki jih lahko uporabijo vsi uporabniki,

– zagotovljene naprave in oprema za gašenje, ki jih lahko uporabijo usposobljeni uporabniki in gasilci,

– vgrajeni ustrezni sistemi za gašenje požara.

(2) Zagotovljen mora biti neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje v stavbi.

Vpliv na nosilno sposobnost konstrukcije objektov v okolici :  ni vpliva

Omejenost širjenja požara na objekte v okolici :  vpliv preprečen z ukrepi, določenimi v zasnovi požarne varnosti

Možnost, da osebe v sosednjih objektih zapustijo objekt :    ni vpliva

Vpliv na varnost reševalnih ekip :  ni vpliva

Navesti rešitve in ukrepe, ki so predvideni s študijo ali zasnovo požarne varnosti.

Primer: Posebni ukrepi, razen zasnove objekta, ki preprečuje širjenje požara na sosednje objekte, niso predvideni. Ti ukrepi so naslednji: na severni fasadi je predvideno do 50% požarno neodpornih površin, na vzhodni fasadi je predvideno do 24% požarno neodpornih površin, na južni fasadi je predvideno do 55% požarno neodpornih površin, na zahodni fasadi je predvideno do 48% požarno neodpornih površin, vse skladno s pogoji iz zasnove požarne varnosti. Obstoječi sosednji objekti so oddaljeni cca 50m, prenos ognja ni mogoč.

V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na varnost okolice pred požarom.

- Higienska in zdravstvena zaščita

V zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin v okolici nameravane gradnje ter varovanjem okolice je treba upoštevati, da:

– ne bodo uhajali strupeni plini,

– v zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini,

– ne bo emisij nevarnega sevanja,

– ne bo onesnaženja ali zastrupitve vode in tal,

– ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov,

– ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali na površinah znotraj njih.

V zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito oziroma zaščito okolice je treba upoštevati tudi druge pričakovane vplive na okolico, kot so pričakovana osenčenja sosednjih nepremičnin, pri nameravanih gradnjah, za katere je v skladu s posebnimi predpisi presoja vplivov na okolje obvezna, pa tudi strokovne ocene obremenitve okolja zaradi emisijskih vplivov iz posameznih virov, iz katerih se izpuščajo ali oddajajo snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju ali energija, z upoštevanjem njihovih dopustnih vrednosti.

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

Osenčenje sosednjih nepremičnin zaradi nameravane gradnje oziroma objekta se določi tako, da se na geodetskem načrtu prikaže površino sence, ki bi jo povzročil objekt na sosednjih nepremičninah. Takšno osenčenje je dopustno, če je nameravana gradnja v skladu z gradbeno oziroma regulacijsko linijo, določeno z državnim ali občinskim lokacijskim načrtom oziroma s pogoji iz občinskega prostorskega reda in če sta njena višina in oblika takšni, kot ju opredeljujejo določbe takšnega izvedbenega prostorskega akta. Če izvedbeni prostorski akt za območje nameravane gradnje ne določa gradbenih oziroma regulacijskih linij, se šteje, da osenčenja ni, če iz prikazane površine sence izhaja, da senca v nobenem delu leta in dneva ne pade na sosednje nepremičnine, ali če takšna senca pade le na objekt, v katerem se ljudje ne zadržujejo stalno ali pa da takšen objekt nima oken oziroma če ima okna, da za takšnimi okni niso prostori, v katerih se ljudje stalno zadržujejo.

Projektant lahko tudi z uporabo zadnjega stanja tehnike dokaže, da je osenčenje dopustno oziroma v skladu s posebnimi predpisi.

Uhajanje strupenih plinov :  ni vpliva

Emisija nevarnega sevanja :  ni vpliva

Onesnaženje ali zastrupitev vode  :  ni vpliva

Napačno ostranjevanje odpadnih voda  :  ni vpliva

Napačno odstranjevanje dima  :  ni vpliva

Napačno odstranjevanje odpadkov  :  ni vpliva

Prisotnost vlage v objektih v okolici :  ni vpliva

Osenčenje sosednjih nepremičnin :   ni vpliva

Primer: Na območju je urejena javna kanalizacija. Odpadne vode iz predvidenih objektov se bodo odvajale v kanalizacijo.

Čiste padavinske vode s streh se bodo uporabile, padavinske vode s povoznih površin se bodo preko lovilcev olj ponikale.

Zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov je na območju urejeno. Prostori za zbiranje komunalnih odpadkov so predvideni ob dovozu. Prostori so ustrezno dimenzionirani, tudi za ločeno zbiranje odpadkov in  bodo pokriti.

Za oceno osenčenosti sosednjih nepremičnin je bil izdelan preizkus osenčenosti v izbranih terminih (21.junij, ob 10h in 14h, 21. marec in 21.september, ob 10h in 14h, 21. december, ob 11h in 13h). V nobenem navedenem terminu ni osenčen noben od sosednjih objektov. Osenčen je del sosednjih zemljišč. Glede na navedeno ocenjujemo, da predvideni objekti ne bodo imeli vpliva na bivalne pogoje sosednjih objektov, ki so od novogradnje oddaljeni cca 50m.

V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na higiensko in zdravstveno zaščito sosednjih objektov.

- Varnost pri uporabi

V zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici nameravane gradnje je treba upoštevati, da na nepremičninah v okolici nameravane gradnje pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije.

Nevarnost zdrsa, padca :  ni vpliva

Nevarnost trčenja :  ni vpliva

Nevarnost opeklin :  ni vpliva

Nevarnost udara električnega toka :  ni vpliva

Nevarnost eksplozije: :  ni vpliva

Primer: V predvidenem objektu se bo izvajala gostinska dejavnost, ki ne bo povzročala tveganaja za naestanek nezgod v objektih v okolici.

Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) deli območja v življenjskem in naravnem okolju glede na občutljivost posameznega območja za učinke elektromagnetnega sevanja na dve območji:

I. območje je območje s povečanim varstvom pred sevanjem, ki je namenjeno bivanju, rekreaciji, turizmu, območja bolnišnic, zdravilišč in okrevališč,

0.8	LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL

( IDZ, IDP, PGD)

II. območje je območje, kjer so dopustni posegi, ki so zaradi sevanja manj moteči: območja brez stanovanj, namenjena industrijski in obrtni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti.

Pri prenosu električne energije na obravnavanem območju gre za nizkofrekvenčne vire, saj znaša omrežna frekvenca 50Hz, zaradi česar ni povečane nevarnosti pri uporabi objekta. Obstoječi objekti na obravnavanem območju se napajajo iz obstoječih transformatorskih postaj, ki so napetosti 20/0,4kV. Glede na nazivno napetost na območju za oskrbo obravnavanega objekta z električno energijo in javnih podatkov o elektromagnetnem sevanju nadzemnih 20kV daljnovodov in 20/0,4kV transformatorskih postaj, se ocenjuje da dovoljene ravni za elektromagnetno sevanje na obravnavanem območju niso presežene.

V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na varnost pri uporabi sosednjih objektov.

- Zaščita pred hrupom - hrup podnevi, hrup ponoči

V  zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici nameravane gradnje je treba upoštevati, da bo hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane gradnje ali ljudje v okolici nameravane gradnje, zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo.

Zemljišče predvidene gradnje je po določilih Uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Ur.list RS št. 45/95) uvrščeno v območju II.stopnje varstva pred hrupom (čisto stanovanjsko območje). Mejne ravni hrupa, ki ga lahko povzroča posamezen vir hrupa znašajo 55db(A) podnevi in 45db(A) ponoči.

Primer: Glede na značaj bodoče gradnje, kjer je predvidena gostinska dejavnost in osebni promet samo za potrebe gostov in osebja, ocenjena raven emisije hrupa pri viru (neposredna okolica bodočega objekta) ne bo presegala mejnih ravni hrupa, določenih za območje, v katerem se gradnja nahaja.

Primer: Pri prvih meritvah hrupa je treba zagotoviti izvedbo meritev ravni hrupa kot posledico emisije novih virov hrupa, izvedbo meritev celotne obremenitve območja kot posledico emisije vseh virov hrupa ter na njihovi podlagi za vsak izbrani kraj emisije izračun dnevne in nočne ravni hrupa – v kolikor je to zahtevano. Prve meritve se izvedejo po prvem zagonu objekta, med poskusnim obratovanjem, po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v petnajstih mesecih po zagonu. Prve meritve se izvajajo v času, ko je vir hrupa v obratovalnem stanju polne obremenitve. Na osnovi prvih meritev je treba pripraviti program obratovalnega monitoringa za hrup, v kolikor je to zahtevano

V času uporabe objekt ne bo imel vplivov na zaščito pred hrupom sosednih objektov.

- Vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote

V zvezi z energijo in ohranjanjem toplote nepremičnin v okolici nameravane gradnje je treba upoštevati, da ta ne bo vplivala na povečanje količine energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravane gradnje.

Povečana raba energije v sosednjih objektih :  ni vpliva.

V času uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov  v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote na sosednjih zemljišč.

Zaključek

Primer: Predvidena novogradnja ne bo imela v času gradnje in v času uporabe nobenih vplivov na sosednja zemljišča oz. bodo vplivi s predvidenimi ukrepi omejeni na dovoljene.

0.8	GRAFIČNI PRIKAZI LOKACIJSKIH PODATKOV

( IDZ, IDP, PGD)

NAVEDEJO SE LISTI, NA KATERIH SO PRIKAZANI GRAFIČNI PRIKAZI. NPR.:

0.8.7	GRAFIČNI PRIKAZ LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKE ZEMLJIŠKIH PARCEL S POPISOM ZEMLJIŠKIH PARCEL ( PGD ),

seznamom parcel,  na katerih se izvaja gradnja

Označi se parcela/e, ki je predmet obdelave in navede njeno površino. V primeru, da prostorski akt to predpisuje se določi tudi parcela namenjena gradnji (opredelitev območja in navedba površine).

0.8.8	ZAZIDALNA SITUACIJA

GRAFIČNI PRIKAZ GRADBENIH IN DRUGIH REGULACIJSKIH LINIJ ( PGD )

Prenos iz prostorskega akta, če so določene.

GRAFIČNI PRIKAZ LEGE IN TLORISNE VELIKOSTI OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU, ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV, ODMIKI OD VAROVANIH OBMOČIJ IN VAROVALNIH PASOV ( IDZ, IDP, PGD )

- razvidna tlorisna velikost objekta in odmiki od sosednjih zemljišč,

sosednjih objektov ter varovanih območij in varovalnih pasov ( IDZ, IDP )

- razvidna tlorisna velikost na stiku z zemljiščem z značilnimi absolutnimi in relativnimi višinskimi kotami; projekcija najbolj izpostavljenih nadzemnih ali podzemnih delov objekta na zemljišče; odmiki od sosednjih zemljišč, sosednjih objektov ter varovanih območij in varovalnih pasov ( PGD )

KOTIRA SE BRUTO DIMENZIJE OBJEKTA NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM (skupaj s fasado), TER DIMENZIJE NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV OBJEKTA NAD IN POD ZEMLJO (npr. napušč, temelji,....)

VSI PODATKI MORAJO BITI SKLADNI Z NAVEDBAMI V 04. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH,

GRAFIČNI PRIKAZ ZNAČILNIH PREREZOV (PROFILOV) IN OBLIKOVANJE TERENA ( IDZ, IDP, PGD )

- oblikovanje objekta in terena, če je glede na vrsto objekta in zunanjo ureditev to smiselno

( IDP, PGD )

NAVEDEJO SE RELATIVNE KOTE ETAŽ, ABSOLUTNA KOTA 0,00, KOTA SLEMENA (PRIPOROČLJIVO NAVESTI RELATIVNO IN ABSOLUTNO KOTO), KOTIRA SE NAJVIŠJA VIŠINA OBJEKTA (od najvišje točke objekta do najvišje točke na stiku z zemljiščem), ČE TO ZAHTEVA PROSTORSKI AKT SE KOTIRA TUDI KOLENČNI ZID IN NAVEDE KOTA KAPNE LEGE.

GRAFIČNI PRIKAZ PROMETNE UREDITVE ( PGD )

- prikaz načina (oblika priključka, širina, radiji, višinske kote, kote) in poteka (trasa) priključevanja na javno cesto, prikaz površin za mirujoči promet (označitev števila parkirnih mest, kote) in intervencijski dostop (označitev smeri dostopa in poti intervencije) ter seznam zemljiških parcel preko katerih poteka priključevanje na javno cesto,

GRAFIČNI PRIKAZ ZUNANJE UREDITVE ( PGD )

- prikaz zelenih in utrjenih površin (npr. označitev z barvami, navedba višinske kote terena) z odvodnjavanjem (odvodnjavanje utrjenih površin – vris meteorne kanalizacije z elementi npr. lovilci olj, ponikanje, kanalete, točkovni požiralniki, )

0.8.9	 GRAFIČNI PRIKAZ PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ( IDP, PGD )

- prikaz točke priključitve na obstoječo infrastrukturo, mesto priključitve

na objektu in traso poteka priključka, kadar se objekt nanjo priključuje

V PRIMERU, DA JE TOČKA PRIKLJUČITVE NA OBSTOJEČO INFRASTRUKTURO NA VELIKI ODDALJENOSTI OD OBJEKTA, SE GRAFIČNI PRIKAZ LAHKO IZDELA NA DIGITALNEM KATASTRSKEM NAČRTU.

Vrišejo se tudi male komunalne čistilne naprave in greznice, zbiralec deževnice, ponikovalnice,...

Grafični prikaz priključkov na infrastrukturo je smiselno vključiti tudi v IDZ, češrav tega PPD ne predvideva (situacija komunalnih priključkov je predvidena v načrtu arhitekture).

0.8.10	ELEMENTI ZA ZAKOLIČENJE ( PGD )

-	 se izdeluje če se projekt nanaša na gradnjo novega objekta ali dozidavo

- za zakoličbo se upošteva dimenzije zidov objekta oz. nosilne konstrukcije, lahko tudi temeljev.

IN GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA GRADBIŠČA ( PGD )

Območje gradbišča – gradbiščna ograja, pozicija deponij odpadkov gradbenega materiala, pozicija kontejnerjev, vhod na gradbišče, pozicija gradbiščnih priključkov (voda, elektrika), območja zaščite obstoječe vegetacije

0.8	GRAFIČNI PRIKAZI LOKACIJSKIH PODATKOV

( IDZ, IDP, PGD)

V skladu z Odločbo Ustavnega sodišča odl. US: U-I-165/09-34 (Ur. List RS, 20/11), se prvi in drugi odstavek 62. člena ter 74.b člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07 in 108/09) razveljavijo. Skladno s to odločbo se območje za določitev strank v postopku v projektu za gradbeno dovoljenje ne določa.

0.9	ZBIRNO PROJEKTNO POROČILO

(IDP, PID)

V ZBIRNEM PROJEKTNEM POROČILU SE VPIŠE POVZETEK TEHNIČNIH POROČIL VSEH NAČRTOV, KI SO DEL PROJEKTA.

13.člen PPD – vsebina zbirnega projektnega poročila za IDP:

»Zbirno projektno poročilo vsebuje predvsem opis projekta s predvidenimi materiali, instalacijami in tehnološko opremo, ki služi objektu s tehničnimi ukrepi za varstvo okolja ter opis morebitnih predhodnih geoloških in geomehanskih raziskav, seizmoloških, meteoroloških, hidroloških in klimatskih pogojev lokacije ter rekapitulacijo ocene vseh stroškov gradnje.«

32.člen PPD – vsebina zbirnega projektnega poročila za PID:

»Zbirno projektno poročilo mora vsebovati tudi opis in utemeljitev skladnosti gradnje s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdanim gradbenim dovoljenjem. Opis morebitnih sprememb in odstopanj izvedenega objekta glede na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tudi navedbo listov posameznih načrtov, kjer so te spremembe vidne.«

0.10	IZKAZI

(PGD, PID)  19.člen PPD

Izkaz požarne varnosti stavbe

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07)

Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur.l. RS št. 28/05, 66/06, 132/06)

Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS št. 42/02, 105/02)

Izkaz energijskih lastnosti stavbe

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah - PURES (Ur.l. RS št.52/10)

Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah (od 31.12.2012)

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS št.10/12)

Kadar NE gre za stavbe, ni potrebno priložiti izkazov.

Kadar projektna dokumentacija vsebuje tudi nezahtevne objekte, izkazi za te objekte niso potrebni.

0.11	KOPIJE PRIDOBLJENIH SOGLASIJ TER SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV

(PGD)

| Za zadevo: | Vrsta soglasja: | Izdal: | št. | Datum izdaje: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| soglasja v območju varovalnih pasov primeri varovalnih pasov so: državne ceste, občinske ceste, javna infrastuktura (vodovod, elektrika, plin, kanalizacija,....), železnica, letališče, vodotoki, morje, gozdovi,.... |  |  |  |  |
| Cesta, dostop | SOGLASJE ZA POSEG V OBMOČJE KATEGORIZIRANE OBČINSKE CESTE |  |  | 00.00.2012 |
| .... | SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM |  |  | 00.00.2012 |
| .... | SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM |  |  | 00.00.2012 |
| soglasja v varovanih območjih primeri varovanih območij so: varstvo narave, kulturna dediščina, vodovarstveno območje, arheološko območje,.... |  |  |  |  |
| kulturna dediščina | SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM |  |  | 00.00.2012 |
| Kulturna -Arheološka dediščina | SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM |  |  | 00.00.2012 |
| Vodovarstveno območje | SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM |  |  | 00.00.2012 |
| Varstvo narave | SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM |  |  | 00.00.2012 |
| soglasja za priključitev obvezna so soglasja za zagotovitev minimalne komunalne oskrbe: oskrba s pitno vodo, oskrba z elektriko, odvajanje odpadnih voda, dostop do javne ceste |  |  |  |  |
| Vodovod Obvezno | SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV ali SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM |  |  | 00.00.2012 |
| Elektro NN priključek Obvezno | SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV ali SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM |  |  | 00.00.2012 |
| Kanalizacija Obvezno | SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV ali SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM |  |  | 00.00.2012 |
| Cesta, dostop Obvezno | SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV ali SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM |  |  | 00.00.2012 |
| Odvoz komunalnih odpadkov | SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV ali SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM |  |  | 00.00.2012 |
| Telekomunikacije | SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV ali SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM |  |  | 00.00.2012 |
| Daljinsko ogrevanje | SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV ali SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM |  |  | 00.00.2012 |
| Plin | SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV ali SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM |  |  | 00.00.2012 |

Soglasje k projektnim rešitvam je obvezno kadar je objekt v varovanem območju ali varovalnem pasu infrastrukture (za to infrastrukturo ni potrebno soglasje za priključitev). Za vso infrastrukturo, na katero se objekt priključuje pa je potrebno soglasje za priključitev ali soglasje na projekt (15.člen ZGO-1D – spremenje 49.b člen ZGO). V ZGO-1D Ur.l. RS 57/2012 je spremenjen 49.b in 50.člen, zato soglasja na podlagi drugih zakonov niso več obvezna.

0.12	IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA IZVEDENIH DEL IN ODGOVORNEGA NADZORNIKA

(PID)

priloga 4 PPD

OBRAZEC SE UPORABLJA, KADAR JE PRI GRADNJI PRIŠLO DO SPREMEMB.

2.odstavek, 31. Člen PPD: »(2) Če je pri gradnji prišlo do sprememb, ki ne vplivajo na spremembo z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in drugih pogojev ter elementov, ki bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta ali predpisane bistvene zahteve in take spremembe tudi ne vplivajo na zagotavljanje neoviranega dostopa oziroma gibanja funkcionalno oviranih oseb, se izdela vodilna mapa, ki mora vsebovati naslovno stran s ključnimi podatki o projektu in udeležencih pri graditvi, kazalo vsebine vodilne mape, kazalo vsebine projekta ter podatki o izdelovalcih projekta, katerih vsebina je določena v prilogi 1, izjavo odgovornega vodje projekta izvedenih del in odgovornega nadzornika določeno v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika ter zbirno projektno poročilo.«

Odgovorni vodja projekta izvedenih del in odgovorni nadzornik

- IZJAVLJAVA

- da so bile v projekt izvedenih del št. 12-000 vnesene vse spremembe, ki so nastale med gradnjo,

- da so spremembe, ki so nastale med gradnjo in so bile vnesene v projekt izvedenih del št.12-000, skladne s projektom za izdajo gradbenega dovoljenja št. 12-000, datum oktober 2012 in izdanega gradbenega dovoljenja št 000-000-000. z dne,00.00.2012

- da spremembe ne vplivajo na spremembo z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in drugih pogojev ter elementov, ki bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta ali predpisane bistvene zahteve in take spremembe tudi ne vplivajo na zagotavljanje neoviranega dostopa oziroma gibanja funkcionalno oviranih oseb,

- da je objekt zgrajen skladno s predpisi.

Odgovorni nadzornik:

- FRANC HORVAT, univ.dipl.inž.grad. IZS G-9999

- IME IN PRIIMEK, OSEBNI ŽIG, PODPIS

Ljubljana, oktober 2012

- KRAJ IN DATUM

Odgovorni vodja projekta:

- JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 9999 A

- IME IN PRIIMEK, OSEBNI ŽIG, PODPIS

Ljubljana, oktober 2012

- KRAJ IN DATUM

IZJAVA SE IZDELA NAMESTO VODILNE MAPE!

IZJAVA PROJEKTANTA IN NADZORNIKA TER ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA IN ODGOVORNEGA NADZORNIKA

(PID)

priloga 5 PPD

OBRAZEC SE UPORABLJA, KADAR JE PRI GRADNJI NI PRIŠLO DO SPREMEMB.

1.odstavek, 31. Člen PPD: »(1) Če pri gradnji ni prišlo do odstopanj od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdanega gradbenega dovoljenja, se namesto vodilne mape izdela samo izjava projektanta in nadzornika ter odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika določene v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.«

Projektant in nadzornik ter odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik

- IZJAVLJAMO

- da pri gradnji ni prišlo do odstopanj od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 12-000, datum oktober 2012 in izdanega gradbenega dovoljenja št. 000-000-000. z dne,00.00.2012

- da je objekt zgrajen skladno s predpisi

Nadzornik:

PODJETJE, Slovenska cesta 110, 1000 Ljubljana

- NAZIV NADZORNIKA, SEDEŽ, IME IN PODPIS ODGOVORNE OSEBE NADZORNIKA, ŽIG

IME, PRIIMEK IN NASLOV FIZIČNE OSEBE Z DEJAVNOSTJO (s.p., samostojni ustvarjalec na področju kulture) ALI NAZIV IN SEDEŽ PRAVNE OSEBE NA KATERO SE GLASI PROJEKTANTSKO ZAVAROVANJE (firma) (d.o.o., d.d.)

- ANA KRANJC, univ.dipl.inž.arh.

IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE NADZORNIKA (direktor, pooblaščena oseba), ŽIG PODJETJA IN PODPIS

Odgovorni nadzornik:

- FRANC HORVAT, univ. dipl.inž.grad. IZS G-9999

- IME IN PRIIMEK, OSEBNI ŽIG, PODPIS

Ljubljana,oktober 2012

- KRAJ IN DATUM

Projektant:

ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana

- NAZIV PROJEKTANTA, SEDEŽ, IME IN PODPIS ODGOVORNE OSEBE PROJEKTANTA, ŽIG

IME, PRIIMEK IN NASLOV FIZIČNE OSEBE Z DEJAVNOSTJO (s.p., samostojni ustvarjalec na področju kulture) ALI NAZIV IN SEDEŽ PRAVNE OSEBE NA KATERO SE GLASI PROJEKTANTSKO ZAVAROVANJE (firma) (d.o.o., d.d.)

- PETER NOVAK, univ.dipl.inž.arh.

IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE PROJEKTANTA (direktor, pooblaščena oseba), ŽIG PODJETJA IN PODPIS

Odgovorni vodja projekta:

- JANEZ SLOVENEC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 9999 A

- IME IN PRIIMEK, OSEBNI ŽIG, PODPIS

Ljubljana, oktober 2012

- KRAJ IN DATUM

- IZJAVA SE UPORABI TUDI KOT IZJAVA NA PODLAGI TRETJEGA ODSTAVKA 101. ČLENA ZGO-1